烯烃厂丁二烯装置乙腈招标采购技术方案

第一章  投标需知

# 抚顺石化公司烯烃厂就16万吨/年丁二烯装置用乙腈对投标方告知如下：

# 1.1产品未在抚顺石化公司有成功业绩的投标人,必须提供近五年内在国内中石油、中石化、中海油同类丁二烯装置（乙腈法）两次以上（含两次）的使用供货合同（原件或原件扫描件）、以及一份使用（或试用）合格的总结。总结中须有产品名称、品种、规格、数量、控制指标、使用过程、使用效果、使用结论、用户名称、用户签字、用户公章等，各项信息必须可以进行确认。

# 1.2投标人的产品未在抚顺石化丁二烯装置使用过的，必须进行装置试用。

# 1.3使用专用槽车运输乙腈，槽车不符合标准及要求时，投标人必须立即整改。

# 1.4根据生产需要，按抚顺石化公司要求随时供货，随货提供产品合格证书、使用说明书及《安全技术说明书》。

# 1.5投标方所提供的投标文件涉及技术相关内容如存在捏造事实，伪造材料等情况，经查实今后不得在抚顺石化公司参与投标。

第二章  技术要求

# 1、项目简介

抚顺石化公司16万吨/年丁二烯装置是80万吨/年乙烯工程项目的配套项目。以乙烯装置产出的混合碳四为原料生产1,3-丁二烯、抽余碳四-1和抽余碳四-2产品。

由于丁二烯装置原料混合碳四馏分中除含有大量的丁二烯外，还含有丁烷、丁烯、丁炔、丙炔、乙烯基乙炔等多种烃类。这些组分沸点相近，用普通精馏方法难以得到聚合级丁二烯产品。

在碳四馏分中加入一定量的乙腈作为萃取剂，可以显著增大各组分间的相对挥发度。利用这一原理，通过丁二烯萃取精馏和炔烃萃取精馏二级萃取精馏的方法，除去碳四中的丁烷、丁烯、碳四炔烃（丁炔、乙烯基乙炔），得到粗丁二烯，再经二级精馏除去丙炔及碳五等重组分，最终得到聚合级丁二烯产品。

# 2、装置生产工况和操作条件

# 2.1设备及操作条件

乙腈进厂后直接存放在新鲜乙腈罐 V-3102内，V-3102容积200m³，材质：Q345R，操作温度：25℃，操作压力：0.05MPaG。根据生产需要，通过乙腈泵P-3101AB将乙腈直接补充到系统内。P-3101AB为屏蔽泵，流量：50m³/h，扬程：110m，功率：37KW，防爆等级：dⅡBT4，材料：304。

# 2.2工艺条件指标

表1 工艺条件指标

| 项 目 | 工艺指标 |
| --- | --- |
| C-1101A塔顶压力 | 0.43±0.05MPa |
| E-1112溶剂出口温度 | 53±5℃ |
| C-1103塔顶压力 | 0.45±0.05 MPa |
| C-1102塔塔釜温度 | 142±5℃ |

# 3、性能保证要求

# 3.1规格要求

3.1.1乙腈技术要求见表2

# 表2 乙腈技术要求

| 项目 | 指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 外观 | 透明液体, 无悬浮物 | 在室温下，取50ml-60ml试样，置于洁净干燥的100ml比色管中，在日光或日光灯照射下直接目测 |
| 色度（Pt-Co） | ≤10 | GB/T 605 或GB/T 3143(仲裁法) |
| 密度（20℃）g/cm3 | 0.781～0.784 | GB/T 203-2010中的试验方法A-密度计法(仲裁法)或试验方法B-U型振动管法，二次重复测定结果只差不大于0.001g/cm2，取其平均值作为测定结果。 |
| 酸度（以乙酸计）(mg/kg) | ≤50 | GB/T 7717.5 |
| 水份% | ≤0.030 | GB/T 6283-2008，以其中的直接电量滴定法为仲裁法 |
| 馏出体积%(v) | ≥97 | SN/T001－2004 |
| 纯度w% | ≥99.9 | SH/T 1627.2 |
| 沸程（在0.10133MPa下）℃ | 81.0～82.0 | GB/T 7534 |
| 总氰（以氢氰酸计）(mg/kg) | ≤10 | GB/T 7717.9 |
| 氨(mg/kg) | ≤6 | SH/T 1627.2 |
| 丙酮(mg/kg) | ≤25 | SH/T 1627.2 |
| 丙烯腈(mg/kg) | ≤25 | SH/T 1627.2 |
| 重组分（含丙腈）(mg/kg) | ≤500 | SH/T 1627.2 |
| 铜(mg/kg) | ≤0.5 | GB/T 7717.17 或GB/T 7717.11(仲裁法) |
| 铁(mg/kg) | ≤0.5 | GB/T 7717.16或GB/T 7717.11(仲裁法) |

# 3.1.2 使用专用槽车运输。

# 3.2性能要求

3.2.1装置操作条件在工艺指标控制范围内，使用投标方产品，生产1,3-丁二烯等产品应满足以下指标：

表3  1,3-丁二烯产品规格表

| 项目 | 单位 | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 外观 |  | 无色透明无悬浮物 |
| 1,3-丁二烯 | %（wt） | ≥99.5 |
| 二聚物（以4-乙烯基环己烯计） | mg/kg（wt） | ≤1000 |
| 总炔 | mg/kg（wt） | ≤20 |
| 乙烯基乙炔 | mg/kg（wt） | ≤5 |
| 水 | mg/kg（wt） | ≤20 |
| 羰基化合物 | mg/kg（wt） | ≤10 |
| 过氧化物 | mg/kg（wt） | ≤5 |
| 阻聚剂 TBC | %（wt） | 供需双方商定 |
| 气相含氧量 | %（v/v） | ≤0.2 |

表4 抽余碳四-1产品指标

| 项目 | 单位 | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 1,3-丁二烯 | mg/kg（wt） | ≤50 |
| 乙腈 | mg/kg（wt） | ≤15 |

表5 抽余碳四-2产品指标

| 项目 | 单位 | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 1,3-丁二烯 | %（wt） | ≤15 |
| 乙腈 | mg/kg（wt） | ≤30 |

3.2.2使用投标方提供的乙腈不影响丁二烯装置污水的环保指标。

表6 外排污水指标

| 序号 | 采样点 | 物料 名称 | 分析项目 | 控制指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 丁烯污水池 | 生产污水 | pH值 | 6～9 |  |
|  |  |  | CODcr | ≤1000 mg/L |  |
|  |  |  | 石油类 | ≤30 mg/L |  |
|  |  |  | 氨氮 | ≤25 mg/L |  |
| 2 | 丁二烯循环洗涤水 | 生产污水 | pH值 | 6～9 |  |
|  |  |  | 乙腈 | ≤50 mg/kg |  |
|  |  |  | 氨氮 | 实测 |  |
|  |  |  | 总氮 | 实测 |  |
|  |  |  | CODcr | ≤1000 mg/L |  |

# 4、对投标方提供的技术资料要求

# 4.1产品制造厂的简介。

# 4.2产品的特点，专利技术等介绍。

# 4.3产品的主要原材料及生产工艺简介。

# 2.4产品的规格及执行标准（如执行企业标准，需提供经地方政府部门备案的有效的企业标准文本）。

# 4.5产品的物化性质。

# 4.6产品的保质期。

# 4.7产品的安全环保性能（含安全技术说明书、危险化学品安全标签）。

# 4.8提供完整的乙腈操作指南和产品使用方法及注意事项。

# 4.9产品质量保证措施（包括原材料入厂质量、生产过程及出厂质量控制、质量体系认证材料等）。

# 4.10详细的服务方案及异常处理方案。
4.11 产品售后服务承诺。

# 4.12其它补充说明材料。

# 5、对投标方提供的技术服务要求

# 5.1 买方责任

# 5.1.1 买方需要配合投标方，提供与乙腈有关的生产运行记录，工况技术参数等，落实好使用前的基本条件。

# 5.1.2 买方有权对投标方生产现场进行考察，确认原料来源及质量、产品生产及出厂检验过程。

# 5.2 投标方责任

# 5.2.1 投标方须充分保证乙腈性能满足买方对产品质量的控制要求。

# 5.2.2 投标方负责免费对乙腈使用进行培训。

# 5.2.3 投标方无偿提供以下技术服务。包括：

# 无偿派遣至少一名技术人员跟踪服务，并且要有1年以上现场服务经验。

# 生产出现问题需要投标方协助解决时，投标方保证2小时内提供电话技术支持，24小时内赶到买方现场提供技术服务支持。

# 投标方须提供完整的乙腈操作指南、安全使用说明书、企业标准，投标产品中标后交付。

# 5.2.4 投标方派代表参加乙腈使用性能考核标定，配合完成标定报告。

# 5.2.5投标方全力配合买方对乙腈生产现场的考察。

# 6、考核验收及要求

# 6.1 如按要求使用该产品不能满足3、性能保证要求，经双方确认是由于投标方产品质量导致，买方有权立即停止使用投标方产品，损失按商务赔偿条款执行，投标方所提供产品三年内不准在抚顺石化公司投标。

# 7、安全环保要求

# 中标单位向抚顺石化公司烯烃厂丁二烯装置供应乙腈时，应满足如下安全环保方面的要求：

# 1、中标单位应提前组织送料人员到烯烃厂进行安全教育培训，经培训合格后，方可向装置送料。

# 2、运输车辆应满足国家和抚顺石化公司安全环保方面的要求，使用符合要求、并经检验合格的槽车进行送料。

# 3、运输车辆须安装阻火器，配备必要的安全设施，如灭火器等。

# 4、运输车辆载重须满足国家相关要求，严禁出现超载现象。

# 5、运输车辆应严格按照烯烃厂规定的路线行驶。槽车行驶、卸剂过程应密封完好，严禁出现跑冒滴漏现象。

# 6、送货人员入厂前应穿戴符合抚顺石化安全要求的劳动防护用品。