附件1：技术规格书

1.技术标准

1.1齿轮油异味废气治理系统及其附属设备的设计和制造，符合现行使用的有关的国家标准以及颁部标准。这些标准和规范（不限于）至少包括：

《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015）

《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）

《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）

《工作场所有害因素职业接触限值化学有害因素》（GBZ2.1-2007）

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）

治理排放标准：执行国家标准GB14554-93中恶臭污染物排放标准值执行臭气浓度2000（15m排气筒，无量纲），详见附表1；恶臭气体污染物与臭气浓度测定方法具体采用的标准见附表2。

附表1 恶臭污染物排放标准值（GB14554-93）

| 控制项目 | 排气筒高度，m | 标准值（无量纲） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 臭气浓度 | 15 | ≤2000 |  |

附表2 恶臭气体污染物与臭气浓度测定方法（GB14554-93）

| 序号 | 控制项目 | 测定方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 臭气浓度 | GB/T 14675 |

1.2溶胶废气治理系统及其附属设备的设计和制造，符合现行使用的有关的国家标准以及颁部标准。这些标准和规范（不限于）至少包括：

《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015）

《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）

《工作场所有害因素职业接触限值化学有害因素》（GBZ2.1-2007）

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）

治理排放标准：执行国家标准规定GB31570-2015中非甲烷总烃去除效率≥97%，企业边界大气污染物浓度限值4.0mg/m3。非甲烷总烃最高允许排放浓度100mg/m3，15m高排气筒高度对应的最高允许排放速率5.0kg/h。大气污染物浓度测定方法采用《固定污染源排气中非甲烷总烃的测定气相色谱法》（HJ/T 38）标准。

2.技术方案和要求

2.1设备技术方案：

2.1.1齿轮油异味废气治理设备技术方案

冷却除油（水冷）—碱洗（配自动加药装置、自动加温装置）—活性炭吸附—变频风机—15米高排气烟囱。

该治理方案控制系统为现场PLC控制单元。

齿轮油异味废气治理方案中，碱洗液的PH≥10（采用自动加药装置补充）。

2.1.2溶胶废气治理设备技术方案

冷却除油（水冷）—活性炭吸附—变频风机—15米高排气烟囱。

该治理方案控制系统为现场PLC控制单元。

2.2  设备的使用寿命至少为20年，且不间断运行时间不少于3年。

2.3  厂商应提供满足工程设计、施工、检修、维护和使用的资料及详细说明。如使用手册、外形安装图。

3.供货范围

3.1卖方确保供货范围完整，以能满足用户安装、运行、治理要求为原则，在技术规范、标准中涉及的供货要求也作为本供货范围的补充，若在安装、调试、运行中发现缺项由卖方无条件免费补充。

3.2供货设备描述

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 齿轮油异味废气体治理系统 | 套/台 | 1 |
| 2 | 溶胶废气治理系统 | 套/台 | 1 |

齿轮油异味废气处理系统1套，处理能力3500m3/h；溶胶废气处理系统1套，处理能力2500 m3/h，合计2套废气处理系统。主要设备包括水式冷凝器（2套）、活性炭吸附装置（2套）、离心通风机（2套）、碱洗塔（1套）、自动加药装置（1套）、排气筒（2根）电控（2套）和各类辅材及吸罩等，装置设施可使用先进技术设备替代，但不能低于设计技术标准要求。

3.2.1齿轮油异味废气处理系统

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 材质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水式冷凝器 | 处理风量：3500m3/h | 套 | 1 | SU304 |
| 2 | 碱洗塔（含填料及自动加碱装置、防冻装置、收水器） | 处理风量：3500m3/h | 套 | 1 | PP |
| 3 | 活性炭设备 | 处理风量：3500m3/h | 套 | 1 | 碳钢 |
| 4 | 活性炭滤料 | 果壳,碘值800 | 吨 | 3 |  |
| 5 | 防爆离心通风机 | 风量：3500m3/h，功率：5kW | 台 | 1 | SS41 |
| 6 | 风机变频器 | 5kw | 个 | 1 |  |
| 7 | 水泵 | Q=10T/H，N=1.5KW | 台 | 2 |  |
| 8 | 风管、风阀及支架 | 200m | 批 | 1 | 碳钢 |
| 9 | 排气筒、取样扶梯及平台 | DN350 | 套 | 1 | 碳钢 |
| 10 | 电控柜 |  | 套 | 1 | 外壳SU304 |
| 11 | 电缆及桥架 | 220m | 批 | 1 |  |
| 12 | 吸罩 | 7个 | 批 | 1 | 304 |

3.2.2溶胶废气处系统

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 材质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水式冷凝器 | 处理风量：2500m3/h | 套 | 1 | SU304 |
| 2 | 活性炭设备 | 处理风量：2500m3/h | 套 | 1 | 碳钢 |
| 3 | 活性炭滤料 | 果壳，碘值800 | 吨 | 2.5 |  |
| 4 | 防爆离心通风机 | 风量：2500m3/h，功率：4kW | 台 | 1 | SS41 |
| 5 | 风机变频器 | 4kw | 个 | 1 |  |
| 6 | 风管、风阀及支架 | 200m | 批 | 1 | 碳钢 |
| 7 | 排气筒、取样扶梯及平台 | DN300 | 套 | 1 | 碳钢 |
| 8 | 电控柜 |  | 套 | 1 | 外壳SU304 |
| 9 | 电缆及桥架 | 220m | 批 | 1 |  |
| 10 | 吸罩 | 3个 | 批 | 1 | 304 |

供货范围内所有设备所属管道、阀门（安全阀）、仪表、电缆及桥架等均由卖方供货，设备应留出应有的接口，并配套相应的管件、电缆等。所有仪表的安装及接线均属于设备厂商工作范围。废气处理系统应符合设计要求，同时不影响设备检维修，还须提供设备标准图纸及参数。室外露天安装，卖方应结合工程所在地气候考虑设备防冻防腐蚀措施。

3.3主要设备技术要求

3.3.1齿轮油异味废气处理设备技术参数

| 设备名称 | 相应参数 |  |
| --- | --- | --- |
| 水式冷凝器 | 外形尺寸 | φ1200*2200mm |
|  | 处理风量 | 3500m3/h |
|  | 阻力损失 | 300Pa |
| 碱洗塔 | 空塔流速 | ≤1.5m/s |
|  | 塔内停留时间 | ≥6s |
|  | 外形尺寸 | Φ1500×H7500mm |
|  | 配套循环水泵 | 流量：10m3/h，扬程15m，功率1.5KW，数量2台 |
|  | 材质 | PP |
| 活性炭吸附箱 | 设计流速 | ≤0.8m/s |
|  | 活性炭内停留时间 | ≥4s |
|  | 外形尺寸 | 2500×1500×总高2000mm |
|  | 活性炭装填量 | ≥3 m3 |
|  | 材质 | 碳钢 |
| 防爆离心通风机 | 型号 | F4-72-3.6A |
|  | 风量 | 3500m3/h |
|  | 全压 | 2400Pa |
|  | 功率 | 5KW |
|  | 材质 | 碳钢 |
| 排气筒 | 规格 | Φ350mm，高15m |
|  | 材质 | 碳钢 |
| 水泵 | 型号 | 32FY-15 |
|  | 功率 | 1.5KW |
|  | 流量 | 10m3/h |
|  | 杨程 | 15m |

3.3.2溶胶废气处理设备的技术参数

| 设备名称 | 相应参数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 水式冷凝器 | 外形尺寸 |  | Φ1000X2000mm |
|  | 处理风量 |  | 2500m3/h |
|  | 阻力损失 |  | 250Pa |
| 活性炭吸附箱 | 设计流速 | ≤0.8m/s |  |
|  | 活性炭内停留时间 | ≥4s |  |
|  | 外形尺寸 | 1800×1500×总高1800mm |  |
|  | 活性炭装填量 | ≥3 m3 |  |
|  | 材质 | SU304 |  |
| 防爆离心通风机 | 型号 | F4-72-3A |  |
|  | 风量 | 2500m3/h |  |
|  | 全压 | 2500Pa |  |
|  | 功率 | 4KW |  |
|  | 材质 | 碳钢 |  |
| 排气筒 | 规格 | Φ300mm，高15m |  |
|  | 材质 | 碳钢 |  |
|  | 杨程 | 15m |  |

4.技术资料

4.1一般要求

4.1.1 卖方提供的资料使用国家法定单位制即国标单位制，语言为中文。

4.1.2资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容应正确、准确、一致、清晰、完整、满足要求。

4.1.3 卖方提交的资料应及时充分，满足供货进度要求。

4.1.4对于其他未列入合同技术资料清单，确是设备所必需的文件和资料，一经发现，卖方也将及时免费提供。

4.1.5 卖方提供的设备随机技术资料各1 套。

4.1.6卖方在提供资料中详细说明机组的结构、性能等，包括但不限于以下内容：

装置的性能参数、产品的品牌、生产厂商及生产地、主要部件的性能描述。

4.1.7操作使用说明书及维修、调试手册（应注明故障情况、原因及检查、排除方法）

其他供买方使用的必备资料。

4.1.8卖方所提供的各种资料应能满足买方对设计、安装、调试和运行维护的要求。如果买方认为所提供的技术材料不能满足需要时，买方有权提出补充要求，卖方应免费提供所需的补充技术资料。

4.1.9设备和备品管理资料文件(包括设备和备品备件发运和装箱的详细资料，设备和备品备件存放与保管的技术要求。

4.1.10详细的产品质量文件(包括材质、材质检验、焊接、热处理、加工质量、外形尺寸和性能检验/试验等)的证明。

4.1.11按双方商定的时间表，卖方应按期提供如下的有关资料6份（1正5副），可编辑电子版1份（office2003版、AUTO CAD2004版），不仅限于此，厂家可以提供其它必须的资料。

4.2交付进度

交付进度表

| 序号 | 项目名称 | 要求卖方提交日期 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供设计单位安装设计用的图纸及资料 | 商务合同签定后5日内 |
| 2 | 安装运行及维护说明书 | 同设备交货 |
| 3 | 制造包装及装运程序 | 同设备交货 |
| 4 | 质量合格证 | 同设备交货 |
| 5 | 设备质量证明书 | 同设备交货 |
| 6 | 装箱清单 | 同设备交货 |
| 7 | 散件清单 | 同设备交货 |
| 8 | 使用说明书 | 同设备交货 |
| 9 | 设备图（完整技术参数） | 同设备交货 |
| 10 | 出厂检测报告 | 同设备交货 |
| 11 | 铭牌（在机组上） | 同设备交货 |

5、 买方现场性能验收试验

5.1 性能验收试验的目的为了检验合同设备的所有性能是否国家标准。

5.2 性能验收试验的地点为买方现场。

5.3性能验收试验：设备试验在工艺条件满足后进行，设备连续运行72小时进行机械性能考核，装置达到条件后进行设备工艺性能标定，两次考核合格后进行验收签字。具体试验时间由供需双方协商确定。

6、售后服务

6.1.保证为用户提供优质售前售后服务，产品在用户使用过程中，发现质量问题，在接到用户通知后2 小时内做出答复，如需现场解决保证72小时内派出技术服务人员，做到故障不排除或未做出结论意见不撤离现场。

6.2 所提供的设备和产品，愿意接受买方监造。在交付产品时，派出技术服务人员参加开箱验收，免费指导设备的安装调试，直至设备正常运转。

6.3 超过质保期的产品，保证提供维修配件,并按买方要求做好维修服务工作。

6.4 热情、周到、细致为买方服务，向买方提供技术支持。

6.5卖方现场服务人员应有权全权处理现场出现的一切技术和商务问题，如现场发生质量问题，卖方现场服务人员应在买方规定的时间内及时处理解决。如卖方委托买方进行处理，卖方应出具委托书并承担相应的经济责任。卖方对其现场服务人员的一切行为负全部责任。

7、质量保证

7.1卖方保证设备的设计和制造完全满足本技术协议、国家有关标准、规范的要求，并充分考虑当地环境条件和使用条件的影响。

7.2设备用材应采用能满足其使用条件的优质材料，零部件的选择应以技术先进、成熟可靠、安全耐用为基本原则。严禁采用国家公布的淘汰产品和技术。

7.3质保期为设备投用后一年，卖方保证整机设计使用寿命不低于 20 年，连续运行时间不低于3年，主要易损件使用寿命大于 8000小时，在合同规定的质量保证期内，对因所提供设备的设计、工艺、制造、安装等所有卖方原因造成的设备损坏全部由卖方无偿供货、维修、更换。由于买方原因造成的问题，卖方也及时帮助处理。

7.4卖方应提供施工现场安装注意事项及安装质量保证方法。

8、安装调试及人员培训

卖方需提供安装前技术指导，且为使合同设备能正常运行，卖方有责任提供相应的技术培训。培训内容应满足设备运行要求，且与交货进度相一致。培训的时间、人数、地点等具体内容由买卖双方商定。