附件2：技术要求

- 技术参数详见MR文件数据表:

- 供货范围（不限于）:

- 泵体。

- 叶轮总成。

- 支撑盘。

- 滑动轴承组件。

- 支撑盘和平衡盘。

- 止推盘组件。

- 内外转子组件。

- 隔离套。

- 膜片联轴器。

- 配PT100电阻体，测隔离套温度，电阻体配分体式智能温变(HART协议)，厂商：E+H、WIKA、Honeywell。（具体执行详见MR文件）

- 泵进出口配对法兰、紧固件、垫片。

- 排液管、排液阀、排液管对焊钢法兰、紧固件、垫片。

- 防爆电机。

- 辅助支架和底座。

- 泵型选型严格执行API685标准，隔离套材质哈氏合金（牌号不低于C276）。

- 滑动轴承、止推盘均为为无压烧结碳化硅。

- 磁块材质选用钐钴Sm2Co17。

- 泵性能曲线末端流量不小于额定流量的120%。最小稳定连续流量不超过额定流量的50%。

- 所有与用户接口管线应为法兰连接。法兰标准应按项目的统一规定执行。

- 在额定点的有效汽蚀余量（NPSHA）与必需汽蚀余量（NPSH3）之间的差值应大于有效汽蚀余量（NPSHA）的20%，并应满足额定点的有效汽蚀余量（NPSHA）与必需汽蚀余量（NPSH3）之间的差值不小于0.6m，且不应考虑对烃类液体的修正系数。

- 所有泵应设计成能够完全排净泵内介质的排放连接，排净阀材质不低于泵壳体材质。

- 采用带加长节无润滑的挠性膜片联轴器，护罩设计便于盘车操作。

- 泵的性能偏差中的流量和扬程不接受负偏差。

- 磁力驱动泵整机寿命至少为20年，不间断运行时间至少为3年进行设计和制造；滑动轴承轴系及滚动轴承寿命不小于25000h。