吉林油田速溶增稠剂压裂液体系药剂物资采购招标公告（三次）

招标编号：JLYT-ZBZX-2020-WZ-091-3

1.招标条件

本招标项目招标人为中国石油天然气股份有限公司吉林油田分公司，招标机构为中国石油天然气股份有限公司吉林油田分公司招标中心。招标项目资金（资金来源）已落实，该项目已具备招标条件，现进行公开招标。

2.项目概况与招标范围

2.1项目概况

2.1.1本项目预计采购金额2311万元（不含增值税），定商定价不定量采购，需求数量以实际发生为准。项目执行期限为自代储合同签订之日起一年；

2.1.2 实施或交货地点：吉林油田物资供应处器材总库或前炼库房；

2.1.3交货期或供货周期：接到甲方通知10日内交货；

2.1.4运输方式：公路或铁路运输；

2.1.5交货方式：乙方送货；

2.1.6验收方式：按技术要求及合同相关条款验收；

2.1.7质量保证期：自验收合格之日起1年；

2.1.8质量标准或技术要求：详见《附件2：技术要求》。

2.2招标范围

2.2.1货物名称及规格：详见《附件1：货物需求一览表》；

2.2.2标包划分：1个标包；

2.2.3中标人数量：1家；

2.2.4 工作量分配方案或原则：100%；

2.3其他

2.3.1投标保证金：具体要求见招标文件投标人须知前附表3.4.1；

2.3.2 履约保证金：中标人需缴纳中标额度2%的履约保证金；

2.3.3服务费：中标厂家签订的合同，招标人将收取乙方挂账金额（不含税）2%的服务费；

2.3.4其他：

售后服务情况：在质保期内根据甲方要求提供售后服务。

3.投标人资格要求

3.1商务资格条件

3.1.1境内注册的独立法人，经营范围涵盖本招标项目要求。（投标人须提供营业执照和国家企业信用信息公示系统经营范围截屏；投标人营业执照登记信息和经营范围须与“国家企业信用信息公示系统”信息一致，评审现场网络查询复核）

3.1.2近三年（2017年1月1日至投标截止时间）内，投标人在“国家企业信用信息公示系统”（www.gsxt.gov.cn），不存在与投标项目一致的“行政处罚信息”，不存在未移出的“列入经营异常名录信息”，不存在“列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息”；并按要求进行年度报告。（投标人须提供“国家企业信用信息公示系统”关于“行政处罚信息”、“列入经营异常名录信息”、“列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息”、“企业年报信息”的查询截屏，评审现场网络查询复核）

3.1.3投标人在“中国执行信息公开网”(http://zxgk.court.gov.cn) 未被列为“失信被执行人”。（投标人须提“中国执行信息公开网”关于“失信被执行人”的查询截屏，评审现场网络查询复核）

3.1.4提供会计师事务所出具标准的2019年度无保留意见审计报告（附资产负债表），且资产负债率低于100%，当年新成立公司和高等院校，不予提供相关财务信息和审计报告。

3.1.5具有质量管理体系认证。（投标人须提供证书和中国国家认证认可监督管理委员会(http://www.cnca.gov.cn/）的认证结果查询截屏；评审现场网络查询复核）

3.1.6具有环境管理体系认证和职业健康安全管理体系认证。（投标人须提供证书和中国国家认证认可监督管理委员会(http://www.cnca.gov.cn/）的认证结果查询截屏；评审现场网络查询复核）

3.1.7 本次招标不接受联合体投标，不应分包。

3.1.8没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态。（承诺）

3.1.9单位负责人为同一人或者控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。（承诺）

3.1.10近三年（2017年1月1日至投标截止时间），在国家、行业、集团公司以及地方政府质量监督检查中无重大质量问题及事故。（承诺）

3.1.11与集团公司及所属企业无重大法律纠纷。（承诺）

3.1.12投标人有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。（承诺）

3.1.13法律、行政法规规定的其他条件。（承诺）

3.2技术资格条件

3.2.1投标人需提供所投标产品的“化学品物理危险性鉴定报告”或“化学品危险性分类报告”。

3.2.2要求投标人承诺满足本招标文件中《 压裂用速溶增稠剂 植物类技术要求》、《 压裂用交联剂 有机硼技术要求》、《压裂用PH值调节剂或压裂用PH值控制剂  碱类技术要求》。

3.2.3承诺所提供的产品应附带有合格的《安全技术说明书》和《安全标签》，并《安全技术说明书》和《安全标签》与所提供的产品性质一致。《安全技术说明书》与《安全标签》的编制应严格按照《GB 15258-2009化学品安全标签编写规定》、《GB/T 17519-2013化学品安全技术说明书编写指南》、《GB/T 16483-2008化学品安全技术说明书》中的要求。

3.2.4要求投标人具有有效期内的中国石油天然气集团公司产品质量认可证书。认证项目涵盖压裂用速溶增稠剂、压裂用交联剂、压裂用PH值调节剂或压裂用PH值控制剂关键字。

3.2.5提供近三年（2017年1月1日至投标截止时间）具有CMA检测资质的检测机构出具的检测报告，检测报告中包括技术要求中的表1、表2、表3的所有性能指标，满足技术要求为合格。(如检测报告无CMA章，需同时提供检测机构CMA资质证明）。

4.招标文件的获取

4.1 凡有意参加投标的潜在投标人，请于北京时间 2020年9月9日至 2020年9月14日内完成以下两个步骤：

①  办理本项目在线报名事宜。

登录“中国石油招标投标网”，进入“中国石油电子招标投标交易平台”在线报名。（如未在“中国石油电子招标投标交易平台”上注册过的潜在投标人需要先注册并通过平台审核，审核通过后登录平台在“可报名项目”中找到本项目并完成在线报名，投标人注册请参考中国石油招标投标网-通知通告-操作指南-《电子招投标平台投标人账号注册及信息变更指南》，或拨打中国石油电子招标投标交易平台技术支持电话咨询。）

注：中国石油电子招标投标交易平台：http://ebidmanage.cnpcbidding.com/bidder/ebid/base/login.html

②办理本项目标书费缴纳事宜。

登陆“中国石油电子招标投标交易平台”，选择“已报名项目”进行购买招标文件操作。购买招标文件采用网上支付的方式，系统仅支持个人网银支付。

详细操作步骤参见《工具中心-投标人用户手册》。

4.2招标文件每个标包售价为500元人民币，请有意参加投标的潜在投标人确认自身资格条件是否满足投标人资格要求，售后不退，应自负其责。

4.3本次招标文件采取线上发售的方式。潜在投标人按照4.1条款要求购买招标文件后，可登录“中国石油电子招标投标交易平台”下载招标文件。

4.4此次招标采购项目为全流程网上操作，供应商需要使用 U-key才能完成投标工作，因此要求所有参与本项目投标的供应商必须办理U-key。中石油电子商务U-Key办理流程详见中国石油招标投标网-通知通告-操作指南-《电子招投标平台Ukey办理通知公告及操作手册》。

4.5 招标文件获取后，需每天登陆“中国石油电子招标投标交易平台”查看该项目澄清等相关信息。

4.6 招标文件购买操作失败或其他系统问题，可尝试更换其他银行的个人网银重新购买或拨打中国石油电子招标投标交易平台技术支持电话咨询。重复购买的，在本项目开标日之后可联系招标代理机构联系人退还重复购买费用。

5.投标文件的递交

5.1本次招标采取网上递交电子投标文件的投标方式；

5.2投标截止时间和开标时间（网上开标） ：2020年9月30日08时30分（北京时间）；

5.3开标地点（网上开标）：中国石油电子招标投标交易平台。

（投标人可进入“中国石油电子招标投标交易平台”开标大厅参加在线开标）

6.发布公告的媒体

中国石油招标投标网（https://www.cnpcbidding.com/）

7.联系方式

报名监督电话：0438-6278591

招  标  人：中国石油天然气股份有限公司吉林油田分公司

地      址：吉林省松原市宁江区沿江东路1219号

邮      编： 138000

联  系  人： 陈先生

电      话：0438-6221046

招标代理机构：中国石油天然气股份有限公司吉林油田分公司招标中心

地      址：吉林省松原市宁江区锦江大街267号

邮      编：138000

联  系  人：岳女士 /王先生

电      话：0438-6278511 /6278510

中国石油电子招标投标交易平台技术支持电话：4008800114根据语音提示说出“电子招标”（服务时间8:30-17:30），如有疑问请在工作时间咨询。

8.其他

疫情期间不接待任何投标人来访，有问题可以通过信息化手段解决。疫情期间不允许投标人来开标现场。

招标公告中未尽事宜或与招标文件不符之处，以招标文件为准。

中国石油吉林油田公司招标中心

2020年9月8日

附件1：货物需求一览表

附件2：技术要求

附件3：《中国石油天然气集团有限公司投标人失信行为管理办法（试行）》

附件4：投标保证金提交流程

### 附件1：货物需求一览表

货物需求一览表

| 序号 | 物料描述 | 计量 单位 | 预计 数量 | 技术标准及要求 | 交货日期 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压裂用其它增粘剂 速溶增稠剂 详见招标技术规范 | 吨 | 990 | 见附件技术要求 | 接到甲方通知10日内交货 | 吉林油田物资供应处器材总库或前炼库房 |  |
| 2 | 有机硼交联剂 详见招标技术规范 | 吨 | 550 | 见附件技术要求 | 接到甲方通知10日内交货 | 吉林油田物资供应处器材总库或前炼库房 |  |
| 3 | 压裂用PH值控制剂 详见招标技术规范 | 吨 | 143 | 见附件技术要求 | 接到甲方通知10日内交货 | 吉林油田物资供应处器材总库或前炼库房 |  |

数量以实际发生为准

### 附件2：技术要求

速溶增稠剂压裂液体系药剂采购招标技术规范

1  范围

1.1  本标准适用于速溶增稠剂压裂液体系药剂开展定商定价框架招标、采购招标技术项目。

1.2  本标准规定了速溶增稠剂压裂液体系药剂的基本技术要求。当本标准与国家法律、行政法规的规定相抵触时，应按国家法律、行政法规的规定执行。

2  规范性引用标准

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1884-2000  原油和液体石油产品密度实验室测定法（密度计法）

GB/T 4472-2011  化工产品密度相对密度的测定

GB/T 5549-2010  表面活性剂　用拉起液膜法测定表面张力

GB/T 6284-2008  化工产品中水分测定的通用方法 干燥减量法

GB/T 8170-2008   数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 9724-2007  化学试剂 pH值测定通则

SY/T 5370-2018  表面及界面张力测定方法

SY/T 6216-1996  压裂用交联剂性能试验方法

3  资质条件

同招标公告

4  产品要求

4.1  质量要求及技术标准：所供产品质量合格，符合本次招标技术要求。

4.2  服务要求：（1）保证所供产品为合格产品，并提供相应的资料。（2）质保期：自货到验收合格之日起1年。质保期内因产品质量问题发生的一切费用及相关法律责任均由卖方承担。质保期内，产品出现质量问题，在接到买方通知后24小时应赶到现场进行处理。

5  技术要求

表1压裂用速溶增稠剂  植物类 理化指标

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 外观 | 粉末 |
| pH值 | 6.5～7.5 |
| 水分，% ≤ | 10 |
| 表观粘度（0.6%水溶胶液）mPa•s ≥ | 100 |
| 速溶性能（0.6%，8min）% ≥ | 80 |
| 水不溶物，% ≤ | 8 |
| 交联性能 | 能用玻璃棒挑挂 |

表2 压裂用交联剂 有机硼理化指标

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 外观 | 液体 |
| 密度， g/cm3 | ≥0.95 |
| pH值调节范围 | ≥10 |
| 溶解性 | 均匀分散液体 |
| 配伍性（mPa.s） | ≥100 |

表3 压裂用PH值调节剂或压裂用PH值控制剂  碱类 理化指标

| 项目 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 外观 | 液体 |
| 溶解性 | 与水互溶 |
| pH值 | ≥7.0 |
| 密度，g/cm3 | ≥0.9 |
| 交联性能 | 交联好，能用玻璃棒挑挂 |
| 抗剪切能力（1000C﹒1h﹒170S-1），mpa.s | ≥100 |

5.1  压裂用速溶增稠剂植物类检测方法

5.1.1  外观

目测观察压裂用速溶增稠剂 植物类的颜色及状态。

5.1.2  pH值

用精密pH试纸测定1.5.1配制的溶液的pH值

5.1.3  水分

按 GB/T 6284 规定执行。

5.1.4  表观粘度

5.1.4.1  溶液配制

量取500mL蒸馏水倒入混调器搅拌杯中，低速启动并缓慢抖动加入3.00g(扣除水分)的ZX-49试样，待样品分散均匀后调整转速1500r/min搅拌5min，将配制好的溶液倒入烧杯放入30℃恒温水浴密闭静置4h备用。

用六速旋转粘度计测定转速为100r/min的粘度读值，按式（1）计算表观粘度，记作u1。

式中：

u1 ——溶液表观粘度，单位为毫帕•秒（mPa•s）；

a ——粘度计读值；

5.077——a为1时的剪切应力值，单位为10-1帕（Pa）

1.704——粘度计转数为1r/min的剪切速率值，单位为秒-1（s-1）

做两次平行测定，计算值之差不大于1.5mPa•s，结果取算术平均值。

5.1.5  速溶性能

量取500mL蒸馏水倒入混调器搅拌杯中，低速启动并缓慢抖动加入3.00g(扣除水分)的ZX-49试样，待样品分散均匀后调整转速1500r/min，计时搅拌5min，静置3min,用六速旋转粘度计测定转速为100r/min的粘度读值，按4.5.1式（1）计算粘度u2作为初始粘度。速溶性能Y按式（2）计算。

式中：

Y——压裂用速溶增稠剂 植物类 ZX-49的速溶性能，％；

u2——8min后速溶增稠剂的初始粘度，mPa•s；

u1——4.5.1测试样溶液表观粘度，mPa•s。

做两次平行测定，计算值之差不大于0.5%，结果取算术平均值。

5.1.6   水不溶物含量

5.1.6.1  溶液配制

量取500mL蒸馏水倒入混调器搅拌杯中，低速启动并缓慢加入2.0000 g样品分散均匀后调整转速6000 r/min 高速搅拌5min，将配制好的溶液倒入烧杯放入30℃恒温水浴密闭静置4h备用。

5.1.6.2  测定

准确称取1.7.1配制好的溶液50.20g置于恒重的离心管中，在3000r／min的转速下离心30min，慢慢倾倒出上清液，用玻璃棒搅匀沉淀再加蒸馏水至50mL，继续离心20min，倒掉上层清液，将离心管转移至105℃±1℃干燥箱内烘干至恒重。要求同时做两个样品，测定结果之差不大于0．5％，结果取算术平均值。

水不溶物含量按式(3)计算。

式中：

η一水不溶物含量，％：

m1一离心管质量，g；

m2一离心管和水不溶物的总质量，g；

0.20一溶液中压裂用速溶增稠剂 植物类 ZX-49的质量，g；

w一压裂用速溶增粘剂 植物类 ZX-49 的含水率，％。

做两次平行测定，计算值之差不大于0.5%，结果取算术平均值。

5.1.7  交联性能

5.1.7.1  交联液配制

称取0.50g四硼酸钠，加入100mL容量瓶中用蒸馏水定容，充分摇晃至完全溶解。

5.1.7.2  交联性能测定

量取1.7.1配制的溶液100mL置于烧杯中，用玻璃棒搅拌均匀，加入5ml配制的交联液,充分搅拌并用玻璃棒挑挂，观察冻胶交联性能。

5.2  压裂用交联剂 有机硼检测方法

5.2.1  外观

外观的检测按 SY/T 6216中的第 5.5.1 条规定执行。

5.2.2  密度

密度检测按GB/T 4472-2011 中第4.3.3条规定执行。

5.2.3  pH值

按GB/T 9724 规定执行。

5.2.4  溶解性

量取200 mL蒸镏水到入250 mL烧杯中，用移液管移取试样5 mL；滴入上述烧杯中，用玻璃棒不断的搅拌观察其与水互溶情况。

5.2.5  交联性能

5.2.5.1  基液的配制

在调速搅拌器的搅拌杯中加入500ml蒸馏水，使其在低速下搅拌，称取一级羟丙基瓜胶粉3.0g，缓慢加到搅拌杯中，调整调压变压器，使其在（6000±200）r/min搅拌速度下搅拌1min，再依次加入碳酸钠1.25g（称准至0.0001g）、碳酸氢钠0.5g（称准至0.0001g）、硫代硫酸钠1.0g（称准至0.0001g）。再高搅1min后，低搅10min取下，放入恒温30℃水浴中静止溶胀4h，使基液完全溶解。

5.2.5.2  交联剂的配制

准确称取交联剂25ml（称准至0. 1ml），放入100 mL容量瓶中，用蒸馏水稀释到刻度, 摇匀使其完全溶解后备用。

5.2.5.3  交联性能的测定

取基液100 mL置于250 mL烧杯中，用玻璃棒边搅拌边加入配制好的交联剂1ml，搅拌均匀，直至形成冻胶，观察并记录挑挂情况。

5.2.5.4  抗剪切能力

将1.5.3制成的冻胶样品装入已升温至100℃±1 ℃的哈克粘度计中，继续对样品加热，设定检测条件（温度每分钟升温3℃至100℃），同时以剪切速率为170 S-1进行剪切， 并录取数据，剪切时间为1小时，采集点60个，求取数据采集点的平均粘度值。

5.3  压裂PH值调节剂碱类检测方法

5.3.1  外观

将样品摇匀，在比色管中加入20ml-50ml 的样品，在非直射的自然光下观查其颜色和形态。

5.3.2  密度

按 GB/T 4472 规定的方法进行测定。

5.3.3  pH值调节范围

5.3.3.1  称取2.5000g一级瓜胶，缓缓加入到低速搅拌的盛有500ml蒸馏水的吴茵混调器中，调节调压变压器控制电压在100V—110V之间，使混调器在（6000±200）r/min的转速下高速搅拌1—3min,形成均匀溶液，倒入烧杯中加盖，放置在30℃恒温水浴中静止4h，使基液粘度趋于稳定。

5.3.3.2  量取100ml 1.2.1所配制的基液倒入250ml的烧杯中，加入0.2ml试样，用玻璃棒搅拌均匀后，用精密pH试纸沾取样品，然后与标准色卡比对，读取pH值。

5.3.4  溶解性

量取200ml蒸馏水置于250ml烧杯中，用移液管移取5ml试样，滴入盛有蒸馏水的烧杯中，用玻璃棒搅拌，观察其能否完成分散成均匀溶液。

5.3.5  配伍性

5.3.5.1  交联剂的制备

称取100ml硼砂（精确至0.0001g）、碳酸钠0.6g（精确至0.0001mg）、过硫酸铵0.05g（精确至0.0001mg），置于100ml容量瓶中，加入蒸馏水溶解后稀释至刻度，摇匀使其完全溶解后备用。

5.3.5.2  量取100ml 1.2.1所配制的基液倒入200ml的烧杯中，加入试样0.2ml后搅拌均匀。然后加入1.4.1制好的交联液5ml，（20：1交联比）并不断搅拌形成冻胶。先将仪器加热到60°C，量取旋转粘度计所需用的冻胶量，装入测量筒内，当温度升至60°C后，在145.8S¯¹剪切速率下连续剪切30min，读取平均粘度值。

在同一试验条件下，做平行试验。测定结果的绝对误差不大于5%时，取算术平均值作为最终结果。

表4 交联性能指标表

| 序号 | 项目 |  | 指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基液表观黏度，mPa.s | 20℃≤t＜60℃ | 10-40 |
|  |  | 60℃≤t＜120℃ | 20-80 |
|  |  | 120℃≤t＜180℃ | 30-100 |
| 2 | 交联时间，s | 20℃≤t＜60℃ | 15-60 |
|  |  | 60℃≤t＜120℃ | 30-120 |
|  |  | 120℃≤t＜180℃ | 60-300 |
| 3 | 耐温耐剪切能力 | 表观黏度，mPa.s | ≥50 |
| 4 | 黏弹性 | 储能模量，Pa | ≥1.5 |
|  |  | 耗能模量，Pa | ≥0.3 |
| 5 | 破胶性能 | 破胶时间，min | ≤720 |
|  |  | 破胶液表观黏度，mPa.s | ≤5.0 |
|  |  | 破胶液表面张力，mN/m | ≤28.0 |
|  |  | 破胶液与煤油界面张力，mN/m | ≤2.0 |
| 6 | 残渣含量，mg/L |  | ≤600 |
| 7 | 破乳率，% |  | ≥95 |
| 8 | 压裂液滤液与地层水配伍性 |  | 无沉淀，无絮凝 |

5.4  安全环保要求：

在实施作业过程中，应严格遵守政府已颁布《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国环保法》以及国家其它有关安全生产管理的法律、法规及标准；遵守中国石油集团公司和吉林油田公司关于安全生产、环保生产的有关规定。应尽最大努力防止对大气、河流、湖泊、陆地和生态的污染和损害，并保障作业人员的人身安全和健康，并应尽其所有合理的努力迅速清除在实施作业中造成的污染，且把其后果减少到最低限度。

### 附件3：《中国石油天然气集团有限公司投标人失信行为管理办法（试行）》

### 附件4：投标保证金递交流程

投标保证金递交流程

1、从投标人基本帐户通过企业网银支付或电汇形式向昆仑银行电子招投标保证金账户汇出；

开 户 行：昆仑银行股份有限公司大庆分行营业部

账 户 名：昆仑银行电子招投标保证金

银行账号：26902100171850000010

昆仑银行客服电话：4006696569

2、查询汇款是否到账（到保证金钱包账户）

（1）、点击进入已报名项目主控台

（2）、点击进入递交投标保证金

（3）、查看到账金额（保证金钱包账户余额）

3、提交投标保证金

（1）选择项目

（2）、支付

（3）、刷新，查询购买状态

3

3

1

2