吉林油田间苯二酚物资采购招标公告(2次)

招标编号：JLYT-ZBZX-2020-WZ-157

1.招标条件

本招标项目招标人为中国石油天然气股份有限公司吉林油田分公司，招标机构为中国石油天然气股份有限公司吉林油田分公司招标中心。招标项目资金（资金来源）已落实，该项目已具备招标条件，现进行公开招标。

2.项目概况与招标范围

2.1项目概况

2.1.1本项目预计采购金额120万元，定商定价不定量采购，需求数量以实际发生为准。有效期自合同签订之日起1年，有效期满一年，或者有效期未满、但框架额度已满，则本次中标结果终止。

2.1.2 实施或交货地点：吉林油田兴业油化公司施工现场；

2.1.3交货期或供货周期：框架有效期内，按照需求单位电话通知数量，15个工作日内送达指定地点。

2.1.4运输方式：乙方自定；

2.1.5交货方式：乙方送货；

2.1.6验收方式：按技术要求及合同相关条款验收；

2.1.7质量保证期：自交货验收合格起，质量保质期1年。

2.1.8质量标准或技术要求：详见《附件2：技术要求》。

2.2招标范围

2.2.1货物名称及规格：详见《附件1：货物需求一览表》；

2.2.2标包划分及中标人数量：1个标包，拟确定1家中标人；

2.3其他

2.3.1投标保证金：具体要求见招标文件投标人须知前附表3.4.1

2.3.2招标人保留对拟中标人考察权利，考察内容及程序按中油集团公司供应商考察规定执行；考察通过后下发《中标通知书》，办理市场准入。

2.3.3服务费：收取中标人采购服务费，收取标准为合同挂账金额（不含税）的2%。

2.3.4履约保证金：合同签订前，收取中标人履约保证金，收取标准为中标额度（不含税）的3%。履约保证期限与合同有效期一致。

3.投标人资格要求

3.1商务资格条件

3.1.1具有独立法人资格，具有合格有效的企业法人营业执照，且经营范围涵盖本招标项目要求，注册资金不低于200万元人民币的制造商或代理商。本项目不接受联合体投标。（投标人须提供营业执照和国家企业信用信息公示系统经营范围截屏；投标人营业执照登记信息和经营范围须与“国家企业信用信息公示系统”信息一致，评审现场网络查询复核）

3.1.2代理商投标提供代理产品生产企业《代理产品授权委托书》。（注：同一品牌的制造商只能授权一家代理商投标，且同一品牌制造商和代理商不能同时参与本项目投标，否则同一品牌的投标人均否决投标）。

3.1.3 提供会计师事务所出具标准的2019年度无保留意见审计报告（附资产负债表），且资产负债率低于100%，当年新成立公司和高等院校，不予提供相关财务信息和审计报告。

3.1.4近三年内，投标人在“国家企业信用信息公示系统”（www.gsxt.gov.cn），不存在与投标项目一致的“行政处罚信息”，不存在未移出的“列入经营异常名录信息”，不存在“列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息”；并按要求进行年度报告。（投标人须提供“国家企业信用信息公示系统”关于“行政处罚信息”、“列入经营异常名录信息”、“列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息”、“企业年报信息”的查询截屏，评审现场网络查询复核）

3.1.5投标人在“中国执行信息公开网”(http://zxgk.court.gov.cn) 未被列为“失信被执行人”。（投标人须提“中国执行信息公开网”关于“失信被执行人”的查询截屏，评审现场网络查询复核）

3.1.6 本次招标不接受联合体投标，不允许分包

3.1.7没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态；（承诺）

3.1.8 单位负责人为同一人或者控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；（承诺）

3.1.9 近三年，在国家、行业、集团公司以及地方政府质量监督检查中无重大质量问题及事故；（承诺）

3.1.10 与集团公司及所属企业无重大法律纠纷；（承诺）

3.1.11 投标人有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（承诺）

3.1.12 法律、行政法规规定的其他条件；（承诺）

3.2技术资格条件

3.2.1投标人承诺所提供的产品必须附带有合格的《安全技术说明书》和《安全标签》，并《安全技术说明书》和《安全标签》与所提供的产品性质一致。《安全技术说明书》与《安全标签》的编制应严格按照《GB 15258-2009化学品安全标签编写规定》、《GB/T 17519-2013化学品安全技术说明书编写指南》、《GB/T 16483-2008化学品安全技术说明书》中的要求。

3.2.2制造商投标提供危险化学品《安全生产许可证》，许可范围包括本招标产品；代理商投标提供《危险化学品经营许可证》，许可范围包括本招标产品。

3.2.3投标人必须全部满足技术要求*条款，同时对非*条款作出承诺。

4.招标文件的获取

4.1 凡有意参加投标的潜在投标人，请于北京时间 2020年10月26日至 2020年10月31日内完成以下两个步骤：

①办理本项目在线报名事宜。

登录“中国石油招标投标网”，进入“中国石油电子招标投标交易平台”在线报名。（如未在“中国石油电子招标投标交易平台”上注册过的潜在投标人需要先注册并通过平台审核，审核通过后登录平台在“可报名项目”中找到本项目并完成在线报名，投标人注册请参考中国石油招标投标网-通知通告-操作指南-《电子招投标平台投标人账号注册及信息变更指南》，或拨打中国石油电子招标投标交易平台技术支持电话咨询。）

注：中国石油电子招标投标交易平台：http://ebidmanage.cnpcbidding.com/bidder/ebid/base/login.html

②办理本项目标书费缴纳事宜。

登陆“中国石油电子招标投标交易平台”，选择“已报名项目”进行购买招标文件操作。购买招标文件采用网上支付的方式，系统仅支持个人网银支付。

详细操作步骤参见《工具中心-投标人用户手册》。

4.2招标文件每个标包售价为500元人民币，请有意参加投标的潜在投标人确认自身资格条件是否满足投标人资格要求，售后不退，应自负其责。

4.3本次招标文件采取线上发售的方式。潜在投标人按照4.1条款要求购买招标文件后，可登录“中国石油电子招标投标交易平台”下载招标文件。

4.4此次招标采购项目为全流程网上操作，供应商需要使用 U-key才能完成投标工作，因此要求所有参与本项目投标的供应商必须办理U-key。中石油电子商务U-Key办理流程详见中国石油招标投标网-通知通告-操作指南-《电子招投标平台Ukey办理通知公告及操作手册》。

4.5 招标文件获取后，需每天登陆“中国石油电子招标投标交易平台”查看该项目澄清等相关信息。

4.6 招标文件购买操作失败或其他系统问题，可拨打中国石油电子招标投标交易平台技术支持电话咨询。

5.投标文件的递交

5.1本次招标采取网上递交电子投标文件的投标方式。

5.2投标截止时间和开标时间（网上开标） ：2020年11月16日09时00分（北京时间）；

5.3开标地点（网上开标）：中国石油电子招标投标交易平台

（投标人可进入“中国石油电子招标投标交易平台”开标大厅参加在线开标）

6.发布公告的媒体

中国石油招标投标网（https://www.cnpcbidding.com/）

7.样品检测：见附件2技术要求“间苯二酚采购招标技术规范”4.4“样品检测”条款。

8.联系方式

报名监督电话：0438-6278591

招  标  人：中国石油天然气股份有限公司吉林油田分公司

地      址：吉林省松原市宁江区沿江东路1219号

邮      编： 138000

联  系  人： 王先生/郝先生

电      话：0438-6221056/0438-6278299

招标代理机构：中国石油天然气股份有限公司吉林油田分公司招标中心

地      址：吉林省松原市宁江区锦江大街267号

邮      编：138000

联  系  人：张先生/徐先生

电      话：0438-6278521 /6278525

中国石油电子招标投标交易平台技术支持：4008800114根据语音提示说出“电子招标”（服务时间8:30-17:30），如有疑问请在工作时间咨询 。

8.其他

疫情期间不接待任何投标人来访，有问题可以通过信息化手段解决。疫情期间不允许投标人来开标现场。

招标公告中未尽事宜或与招标文件不符之处，以招标文件为准。

中国石油吉林油田公司招标中心

2020年10月23日

附件1：货物需求一览表

附件2：技术要求

附件3：《中国石油天然气集团有限公司投标人失信行为管理办法（试行）》

附件4：投标保证金提交

### 附件1：货物需求一览表

| 序号 | 物料描述 | 计量 单位 | 预计 数量 | 技术标准及要求 | 交货日期 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 间苯二酚 | 吨 | 1 | 见附件2 | 见招标公告 | 见招标公告 |  |

注：本次招标为定商定价不定量采购，表中数量为预计需求数量，实际需求数量以实际发生为准。

### 附件2：技术要求

间苯二酚采购招标技术规范

1  范围

1.1  本标准适用于间苯二酚的物资采购项目招标活动。

1.2  本标准规定了间苯二酚的基本技术要求。当本标准与国家法律、行政法规的规定相抵触时，应按国家法律、行政法规的规定执行。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 601-2016 化学试剂 标准滴定溶液的制备

GB/T 603-2002 化学试剂 试验方法中所用制剂及制品的制备

GB/T 2385-2007 染料中间体 结晶点的测定通用方法

GB/T 6682-2008 分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 8170-2008 数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB 15258-2009     化学品安全标签编写规定

GB/T 16483-2008   化学品安全技术说明书 内容和项目顺序的要求

GB/T 17519-2013    化学品安全技术说明书编写指南

3  资质要求

3.1 有合格有效的企业法人营业执照，且经营范围涵盖本招标项目要求，注册资金不低于200万元人民币的制造商或代理商（第一次公告制造商家数不足时，第二次公告放开到制造商或代理商）。本项目不接受联合体投标。（投标人营业执照登记信息和营业执照范围，须与“国家企业信用信息公示系统”信息一致）

3.2 提供有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书。（投标人提供证书；真实有效性以中国国家认证认可监督管理委员会统一查询系统为准：http://www.cnca.gov.cn/）。（若第二次公告放开到代理商，则不要求本条款）

3.3代理商投标提供代理产品生产企业《代理产品授权委托书》。（注：同一品牌的制造商只能授权一家代理商投标，且同一品牌制造商和代理商不能同时参与本项目投标，否则同一品牌的投标人均否决投标）。

3.4承诺所提供的产品必须附带有合格的《安全技术说明书》和《安全标签》，并《安全技术说明书》和《安全标签》与所提供的产品性质一致。《安全技术说明书》与《安全标签》的编制应严格按照《GB 15258-2009化学品安全标签编写规定》、《GB/T 17519-2013化学品安全技术说明书编写指南》、《GB/T 16483-2008化学品安全技术说明书》中的要求。

3.5制造商投标提供危险化学品《安全生产许可证》，许可范围包括本招标产品；代理商投标提供《危险化学品经营许可证》，许可范围包括本招标产品。

3.6 提供会计师事务所出具标准的上上年度无保留意见审计报告（附资产负债表），且资产负债率低于100%，当年新成立公司和高等院校，不予提供相关财务信息和审计报告。（说明：4月30日以前开标项目，使用此条款）

或

提供会计师事务所出具标准的上年度无保留意见审计报告（附资产负债表），且资产负债率低于100%，当年新成立公司和高等院校，不予提供相关财务信息和审计报告。（说明：4月30日以后开标项目，使用此条款）

3.7近三年内，投标人在“国家企业信用信息公示系统”（www.gsxt.gov.cn），不存在与投标项目一致的“行政处罚信息”，不存在未移出的“列入经营异常名录信息”，不存在“列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息”；并按要求进行年度报告。（不须投标人提供，评审现场查询为准）

3.8 投标人在“中国执行信息公开网”(http://zxgk.court.gov.cn/) 未被列为“失信被执行人”。（不须投标人提供，评审现场查询为准）

3.9没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态；（承诺）

3.10单位负责人为同一人或者控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；（承诺）

3.11 近三年，在国家、行业、集团公司以及地方政府质量监督检查中无重大质量问题及事故；（承诺）

3.12 与集团公司及所属企业无重大法律纠纷；（承诺）

3.13 投标人有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（承诺）

3.14 法律、行政法规规定的其他条件；（承诺）

3.15 投标人必须全部满足技术要求*条款，同时对非*条款作出承诺。

4技术要求

4.1技术指标要求

表1 间苯二酚技术要求

| 项 目 | 指 标 |
| --- | --- |
| 外观 | 白色至浅棕色片状，外观在贮存时允许颜色变深 |
| 结晶点，℃ | ≥108.5 |
| 间苯二酚质量分数（化学法），% | ≥98.50 |
| 间苯二酚纯度，% | ≥99.00 |
| 对苯二酚含量，% | ≤0.20 |
| 邻苯二酚含量，% | ≤0.20 |
| 苯酚含量，% | ≤0.20 |

4.2试验方法

警告：使用本检测方法的人员应有实验室工作的实践经验。本技术要求并未指出所有安全问题。使用者有责任采取适当的安全和健康措施，并保证符合国家有关法规规定的条件。

除非另有规定，仅使用确认为分析纯的试剂和GB/T 6682-2008规定的三级水。试验中所用标准滴定溶液，在没有注明其他要求时，均按GB/T 601和GB/T 603-2002的规定制备与标定。检验结果的判定按GB/T 8170-2008中的4.3.3修约值比较法进行。

4.2.1 外观的评定

在自然光线下采用目视评定。

4.2.2结晶点的测定

按GB/T 2385-2007的规定进行。

4.2.3间苯二酚的测定（化学法）

方法提要

采用亚硝化法。利用间苯二酚在低温及过量无机酸存在下和亚硝酸钠作用，发生亚硝化法反应的原理进行测定。

4.2.3.1试剂和溶液

- 亚硝酸钠标准滴定溶液:c(NaN02)一0.1mol/L。

标定时用 淀粉一碘化钾试纸判定终点。

- 盐酸溶液:盐酸于水的体积比=1:1。

- 淀粉-碘化钾试纸。

4.2.3.2分析步骤

称取间苯二酚试样约1.5g(精确至0.0001g)，置于300mL烧杯中，加入100mL水搅拌溶解，移入250mL（V4）容量瓶中，加入水稀释至刻度，摇匀。

吸取25mL（V3）上述试液，置于300mL烧杯中，加入75mL盐酸溶液，100mL水，冷却至l0℃~15℃。在搅拌条件下，先加入90%计算量的亚硝酸钠标准滴定溶液，滴定时将滴定管尖端插入液面下，近终点时将滴定管提出液面，继续滴定并用淀粉-碘化钾试纸试验，当试液点在试纸上呈微蓝色并保持5min不消失即为终点。在同样条件下做空白试验。

4.2.3.3结果计算:

间苯二酚含量以质量分数w1计，数值以%表示，按公式(1)计算:

………………………（1）

式中：

c--亚硝酸钠标准滴定溶液的浓度的准确数值，单位为摩尔每升mol/L);

V1--试样溶液耗用亚硝酸钠标准滴定溶液的体积数值，单位为毫升(mL);

V2--空白试验耗用亚硝酸钠标准滴定溶液的体积的数值，单位为毫升(mL);

- -间苯二酚的摩尔质量的数值，单位为克每摩尔g/mol[M(C6H6O2)一110.11];

m--试样的质量的数值，单位为克(g)；

V3--吸取25mL试样溶液的体积的准确数值，单位为毫升（mL）；

V4--试样溶解于250mL容量瓶的体积的准确数值，单位为毫升（mL）；

计算结果保留到小数点后2位。

4.2.3.4允许差

间苯二酚质量分数平行测定结果之差不大于0.20%，取其算术平均值作为测定结果。

4.2.4间苯二酚纯度、对苯二酚、邻苯二酚、苯酚的含量的测定(HPLC)

方法提要

采用高效液相色谱法，用峰面积归一化法求得间苯二酚纯度及对苯二酚、邻苯二酚、苯酚含量。

4.2.4.1仪器设备

a)液相色谱仪：输液泵--流量范围0.1mL/min~5.0mL/min，在此范围内其流量稳定性为±1%；检测器--多波长紫外分光检测器或具有同等性能的分光检测器。

b)色谱柱:长为150mm，内径为4.6mm~6.0mm的不锈钢柱，固定相为C18 ODS，粒径为5μm；

c)色谱工作站或积分仪；

d)进样器：微量进样器或自动进样器；

e)超声波发生器。

4.2.4.2试剂和溶液

- 甲醇:色谱纯；

- 磷酸二氢钾；

- 磷酸；

- 甲醇溶液:甲醇与水的体积比=1:1；

- 缓冲盐水溶液：2.7g/L磷酸二氢钾

用磷酸调pH≈4；

- 水:经0.45μm滤膜过滤。

4.2.4.3色谱分析条件

- 流动相:甲醇与缓冲盐水溶液的体积比=38:62；

- 波长:275nm；

- 流量:1.0mL/min；

- 柱温:室温；

- 进样量：5μL。

4.2.4.4溶液的制备

称取间苯二酚试样0.04g(精确至0.001g)，置于10mL棕色容量瓶中，加甲醇溶液溶解并稀释至刻度，混合均匀，于超声波发生器中振荡、充分溶解后备用。

4.2.4.5测定步骤

开机预热，待仪器运行稳定后用微量注射器或自动进样器进试样溶液5μL，待组分流出完毕(见图1所示的色谱)，用色谱工作站或积分仪进行结果处理。

在保证分离度、灵敏度和线性响应的前提下，进样量可以做适当调整。

4.2.4.6结果计算

间苯二酚纯度、对苯二酚、邻苯二酚、苯酚含量以wi计，数值用%表示，按公式(2)计算:

…………………………………（2）

式中：

Ai—各组分i的峰面积；

ΣAi—各组分i的峰面积之和。

计算结果保留到小数点后2位。

4.2.4.7允许差

间苯二酚纯度平行测定结果之差应不大于0.20%，对苯二酚、邻苯二酚、苯酚、其他有机杂质含量两次平行测定结果的相对误差应不大于10%，取其算术平均值作为测定结果。

4.2.4.8色谱图

色谱图见图1。

说明：

1—对苯二酚；                                4—未知物；

2—间苯二酚；                                5—苯酚；

3—邻苯二酚；                                6-未知物。

图1 间苯二酚色谱示意图

4.3 产品要求

4.3.1 质量要求及技术标准：所供产品质量合格，符合本次招标技术要求。

4.3.2 服务要求：（1）保证所供产品为合格产品，并提供产品安全技术说明书及其它相关资料。（2）质保期：自货到验收合格之日起1年。质保期内因产品质量问题发生的一切费用及相关法律责任均由卖方承担。质保期内，产品出现质量问题，在接到买方通知后24小时必须赶到现场进行处理。

4.4 样品检测

本项目评标结果公示后招标人通知第一中标候选人3 个工作日内送样，由招标人送具有CMA检测资质的检测机构进行检测。样品检测合格方可下发中标通知书。检测费由第一中标候选人自行到检测机构交款，若样品不合格或逾期送样，则顺延下一名次中标候选人，直至产生合格者。若全部中标候选人均不合格，则重新招标。

### 附件3：《中国石油天然气集团有限公司投标人失信行为管理办法（试行）》

### 附件4：投标保证金递交流程

投标保证金递交流程

1、从投标人基本帐户通过企业网银支付或电汇形式向昆仑银行电子招投标保证金账户汇出；

开 户 行：昆仑银行股份有限公司大庆分行营业部

账 户 名：昆仑银行电子招投标保证金

银行账号：26902100171850000010

昆仑银行客服电话：4006696569

2、查询汇款是否到账（到保证金钱包账户）

（1）点击进入已报名项目主控台

（2）点击进入递交投标保证金

（3）查看到账金额（保证金钱包账户余额）

3、提交投标保证金

（1）选择项目

（2）支付

（3）刷新，查询购买状态

3

3

1

2