1、总则 - 本技术规格书适用于玉门油田分公司《环庆油田演武北区块 8 万吨/年产能建设地面工程》转油泵撬的购置。规定了该设备的操作条件、材料、特殊要求、供货范围、设计制造、测试、采购中的最低要求以及检验采用的标准规范及要求。如有需要，供货商有责任提供相关采用的标准及对本技术规格书提出更好的建议。 凡属系统运行所必需的硬件、软件和技术服务要求，若规格书没有提及，无论何种原 因厂商仍负有提供完整工作系统的全部责任。 本技术规格书购买的转油泵撬用于环庆油田分公司《环庆油田演武北区块 8 万吨/年产能建设地面工程》项目，包括下述设备： 序号; 设备名称; 设备位号; 单位; 数量; 备注. 1; 转油泵撬; P-6301、6302; 座; 1; 成套供货，每套装置包含 2 台单螺杆泵. 注： 详细参数见设备数据表 - 本技术规格书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，供货商应保证提供符合本规格书和相关规范、标准的优质产品及相应服务。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须无条件满足。 - 供货商所提供的设备必须是满足规范、成套完整、能长周期、安全、正常、质量可靠、高精度运行、便于维护维修的设备，并实践证明是成熟可靠的产品。 - 如果供货商没有以书面形式对本技术规格书的条文提出异议，那么业主将认为供货商提出的产品完全符合本技术规格书的要求。偏差（无论大小、多少）都必须清楚地表示在投标文件中的“技术差异表”中，并取得业主的书面认可。 - 本规格书所使用的标准如与供货商所执行的规范、标准发生矛盾时，应按高要求的规范、标准执行。 - 从签定合同之后至开始制造之日的这段时期内，供货商在设备设计和制造过程中所涉

及的各项规程、规范和标准，应主动遵循现行最新版本的标准。 - 供货商对设备（含辅助系统与设备）负有全责，即包括分包（或采购）的产品。分包 （或采购）的产品制造商应事先征得业主的认可。 - 对于进口设备应有原产地证明材料和海关报关单，如在使用过程中发现有虚假行为， 供货商必须免费进行更换，并承担相应的损失和后果。 - 本技术规格书作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等法律效力。 - 本技术规格书未尽事宜，由业主、供货商双方另行协商确定。 - 本技术规格书所列标准规范和工程文件之间发生矛盾时，供货商应在制造前向业主澄清。基本的原则是应遵循较为严格的要求。 - 符合本技术规格书所规定的要求并不能解除供货商按照规定的设计条件进行正确设计、材料选择和制造加工的任何责任。 - 除非另有规定，设备的设计一律采用国际单位制。 - 非经业主批准，不得有与本规定相违背之处；即使供货方符合本规格书的所有条款， 也不能免除供货方对所提供产品应负的全部责任。 2、设备概况 - 设备概述 - 设备的主要作用、功能、范围和实现的主要目的 本项目为《环庆油田演武北区块 8 万吨/年产能建设地面工程》，本次采购设备用于卸油点内建设。含水原油通过汽车拉运至卸油点，卸入卸油罐后，通过转油泵(P-6301/6302) 将油水混合液增压输送到环庆 63 至环庆 65 集输管线内。 - 设备设计条件 1) 安装位置： 室外安装，位于爆炸危险区域 2 区，安装地点：环庆 63 卸油点。电气防护等级：IP65。

2）物料特性

档案号：集 205001-1-技/04

共 39 页	第 3 页

物料为含水原油，物性如下。

表 2.1-1	侏罗系原油油样基础数据表

| 名 称 | 含水 % | 密度 3 kg/cm | -1 粘度（剪切速率 50S ）mPa.s |  |  |  |  | 凝固点 ℃ | 析蜡点 ℃ | 含蜡 % | 胶质 +沥青质% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 20℃ | 30℃ | 40℃ | 50℃ | 60℃ |  |  |  |  |
| 混合油 (65:68=2:1) | 41.9 | 837.3 | 22.3 | 7.23 | 4.31 | 2.46 | 1.83 | 15 | 22 | 10-12 | 4.1-5.3 |

表 2.1-2	地层采出水物性数据表

| 分析项目水样来源 | 离子含量，mg/L |  |  |  |  |  | 矿化度mg/L | pH 值 | 水型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2+ Ca | 2+ Mg | 2- SO 4 | - Cl | - HCO 3 | + + K /Na |  |  |  |
| 侏罗系地层水 | 412 | 250 | 1384 | 8908 | 298 | 6001 | 23900 | 7 .7 | Na SO 2 4 |
| 2- 2+ 2+ 备注：1、三种水均不含CO ；2、无法测定水中是否含有Ba 、Sr 。 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.2、环境条件

| 气象要素 |  | 单位 | 地名 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 环县 |
| 平均气压 |  | hPa | 875.9 |
| 气温 | 年平均 | ℃ | 9.2 |
|  | 极端最高 | ℃ | 36.0 |
|  | 极端最低 | ℃ | -25.1 |
| 平均相对湿度 |  | % | 59 |
| 年平均降水量 |  | mm | 409.5 |
| 年平均蒸发量 |  | mm | 1702.4 |
| 风速 | 平均 | m/s | 1.7 |
|  | 最多风向 |  | SE |
| 地面温度 | 平均 | ℃ | 11.4 |
|  | 极端最高 | ℃ | 72.7 |
|  | 极端最低 | ℃ | -32.3 |
| 日照时数 |  | 时 | 2527.7 |
| 大风日数 |  | 天 | 5.4 |
| 雷暴日数 |  | 天 | 23.0 |
| 霜日数 |  | 天 | 95.4 |
| 最大积雪深度 |  | cm | 15 |
| 冻土深度 | 标准冻深 | cm | 78.8 |
|  | 最大冻深 | cm | 110 |

- 、供货范围 本工程转油泵撬的供货范围应包括：转油泵、过滤器（40 目）、阀门及管路、数字压力表、压差变送器、压力变送器、设备配件、撬座等。界面范围以内由供货方提供，以外由业主提供，撬体内所有设施由供货方负责。 - 工艺交接界面：工艺介质进出口管均采用法兰连接，以撬装设备边界进出口管线法兰为供货界面，配带法兰； - 底座交接界面：泵撬应装在钢底座上，设备安装在业主提供的基础上，地脚螺栓由供货商提供； - 电气交接界面：PLC 变频控制柜由供货商成套配置，进线总电源由业主提供，变频柜至转油泵撬设备供电由供货商完成。撬块内设防爆配电箱、转油泵，供电电源引自变频控制柜，由供货方负责；撬块内管线设备、仪表电伴热及仪表、阀门配电引自防爆配电箱，由供货方负责。 - 仪表交接界面：所有检测仪表及附件由供货方成套提供并集成于撬块上，撬块 PLC 至撬内仪表侧的安装、配管、配线由供货方负责完成，PLC 至站场控制系统侧的通讯电缆由甲方负责完成。 - 供货方提供与系统有关的各类图纸（包括仪表供货清单、PLC 接线图、PLC 的I/O 测点清单、PLC 柜内布置图、供电系统图、电气接地图），根据工艺要求供货方提供各测控参数的量程范围、控制设定值等组态资料，并配合演 1 转PLC 控制系统组态方完成对该撬工艺流程的组态及控制功能。 - 供货商应根据业主的要求提供调试所需备品备件；供货商应提供以后需维修更换的零部件名称、编号等，方便用户将来购买。 - 供货商应随机提供撬装设备的文字性技术文件 6 套，电子版技术文件 3 套。 - 、单螺杆泵 - 输送介质的物性：详见表 2.1-1、2.1-2 数据表。

- 单螺杆泵允许输送含固体颗粒和纤维的介质。固体物最大含量按体积计不超过 40%。 - 单螺杆泵的选材详见数据表。 - 螺杆泵采用变频电机控制 - 转油泵撬机泵采用单螺杆泵 - 、设计要求 撬块的设计、制造、检验和测试应符合有关标准、规范和本技术规定的要求，满足最严格的要求。 泵与电机的匹配以及泵和电机的良好机械性能均应由供货方保证。 撬块内出口法兰采用RF（A）系列法兰，执行HG/T20592-2009 标准，带配对法兰、螺栓、带缠绕式垫片。所有界面连接管道和接头应该符合国家标准。设备（泵、电机）应有足够的吊装点和所有必要的单点吊装设备。 转油泵撬主要包含：泵体及配套工艺管线、阀门以及电气相关、控制仪表设施所集成的接线箱、控制柜、变频柜等设备。泵撬为整装式供货，泵体及工艺系统和与之相配套的功能设施集成安装在一个底座上。泵撬内的工艺管道及其它有介质通过的设备均应做保温，保证冬季低温下运行介质不发生冻堵。压力仪表根部阀门的保温。 - 、电气条件： - 可用电源参数标明在数据表中。供货商应在投标文件中提供每一种电气元件的电压、电流，并注明每一电压等级下总的负荷要求。 - 供货商应提供文件，包括授权机构颁发的证明书，以确定所有的电气/电子设备及材料已经检验，并对其选择使用进行批准。 - 供货商应在转油泵撬座边缘上安装防爆配电箱（不含泵供电回路，仅含撬体内部伴热等配电回路，并至少预留 2 路 16A 电伴热回路）；防爆接线箱（仪表），以便内部接线。应使用单独的防爆箱以隔离不同系统或电压等级的线路。电机的动力电源不能接到防爆仪表端子接线盒内。所有的终端都应有永久性标注，并且每根导线应有附加的电缆标示。所

有的防爆配电箱、接线箱均应配置动力电缆、控制电缆的进、出线格兰； 转油泵撬防爆配电箱至撬块内部所有供电及接线由厂家成套提供，配电箱内集成转油泵就地启停控制控制按钮及信号灯，配电箱电源及信号均引自厂家配套的变频器柜，接线均由厂家负责。 - 供货商应提供详细的点对点端子接线图、内部零部件和平面图，此平面图能够清晰地说明哪部分是由供货商提供的线路、设备及电气部件；哪些部分是由用户提供的。 - 端子板应置于一个单独密封的接线箱里，以免现场连接回路裸露。端口应该有标号， 接线也要能清晰地识别。接线箱应设有电缆连接的入口，未用的接线要用金属插头封闭。电缆入口和连接件都应该是防爆的。在没有断开外部接线的情况下，控制回路应易于检测。接线箱内外都要有接地端子。 - 电气部分的端子箱应符合IP65、ExdⅡBT4 等级要求，并应有权威部门颁发的证书。所有电气主线和控制回路应有过压保护，以防止电压过高而引起的电路破坏。 - 电动机为防爆电动机，电机外壳防护等级至少IP65，防爆等级ExdⅡBT4。 - 电动机的额定频率为 50Hz，当频率为额定，且电源电压与额定值的偏差不超过 ±10％时，电动机应能输出额定功率。当电压为额定，且电源频率为 48.5～50.5Hz 时， 电动机应能输出额定功率。 - 电动机应有可靠的接地装置，并应有指示接地的明显标志，此标志应保证在电动机使用期内不易脱落，磨灭。接地装置应设在电动机主接线盒的一侧，或者在卧式电动机后端的底座附近。若采用螺栓连接，在金属垫片或是电动机的底座上，应有足够数量的螺栓保证连接牢固。 - 撬块中所有设备、仪表、仪表盘、供电箱、电线保护管、铠装电缆、钢带、支架槽板等均应依据相关标准进行电气连接和保护接地，应设置专用的接地螺栓，并置于明显的位置和具有接地符号标志。 - 装置中所有设备、仪表、仪表盘、供电箱、电线保护管、铠装电缆、钢带、支架槽

板等均应依据相关标准进行电气连接和保护接地，应设置专用的接地螺栓，并置于明显的位置和具有接地符号标志。 - 转油泵每套撬块具备的主要功能及技术要求如下： 序号; 电机功率（kW）; 变频器功率(kW); 数量; 撬块数量; 备注. 1; 18.5; 22; 2; 1; 施耐德. 控制方式：一拖一变频控制额定电压：～380V 额定电流：主母线 400A，分支母线（馈电回路）100A。额定频率： 50Hz 额定短时耐受电流（1s）：50kA。 额定峰值耐受电流（0.1s）：105kA。 绝缘水平：额定绝缘电压 660V，一分钟工频耐压 2500V。输入允许电压波动：±20% 输入允许频率波动：±5%输出频率控制范围：0.1～50Hz 输出频率最小精度：最大频率值的±0.5% 输出频率分辨率：0.1Hz 加速/减速时间：0～3600s 谐波电压最大畸变率：≤3% 进出线方式：电缆进出线，下进下出线。变频器控制负载数量：一拖一。 海拔高度：1600m。 - 技术说明 - 转油泵撬配套变频器柜结构型式：GGD 柜 低压变频柜为固定型GGD 柜体结构，与泵撬撬体为分体式，并单独安装。柜门面板上有分、合、就地/远程等位置的明显标志。门和面板必须能承受最大短路电流发生时所引起的冲击压力，而不危及操作人员的安全和损坏设备。柜体接线出入口按要求进行封堵， 防止小动物进入。 - 隔离开关 隔离开关能够在断电状态灵活、可靠地分合。 隔离开关操作机构应清楚地显示其接通和断开的状态。

隔离开关应满足本柜内所有电气出线回路的电气隔离。 - 表计 电流表、电压表应采用小型数显表计。 - 接地系统 接地系统为TN-S 系统，变频柜内的 N 母线应与PE 母线严格分开。 - 变频器技术要求 - 变频器额定电流必须大于电机的额定电流。 - 变频器可在-35℃～+40℃环境使用。 - 变频柜必须包括所有必需的设备及其内部设备之间的接线。 - 变频柜整个系统必须在出厂前进行整体测试，以确保整套系统的可靠性。 - 变频柜系统输入输出电压均为 380V，变频装置必须满足电动机的配套使用，特别是能保证低频下运行电机不过热且散热良好。 - 在 30-100%的调速范围内，变频系统在不外加任何功率因素补偿的情况下输入端功率因素必须达到 0.95 以上。 - 变频装置对输出电缆的长度不应有任何要求，变频装置必须保护电机不受共模电压及dV/dt 应力的影响。 - 变频装置的功率单元为模块化设计，方便从机架上抽出、移动和变换，所有单元可以互换。 - 变频装置输出必须符合IEEE 519 1992 及中国供电部门对电压失真最严格的要求， 高于国标GB14549-93 对谐波失真的要求。 - 变频装置对电网反馈的谐波要求也必须符合IEEE 519 1992 及中国供电部门对电压失真最严格的要求，高于国标GB14549-93 对谐波失真的要求。 - 变频装置输出波形为正弦波，不会引起电机的谐振，转矩脉动小于 0.1%，变频器可自动跳过共振点。避免电机喘振现象。 - 变频器自身效率应达到 98%以上，变频装置整个系统的效率在额定负载条件下达

到 96%以上。 - 在距离变频装置 1 米的范围内任何一个方向进行测试，所测得的变频装置噪声不 得超过 80 分贝。 - 变频装置对电网电压的波动应有较强的适应能力，在-15%～+10%电网电压波动时必须满载输出。 - 变频装置能实现远距离 DCS 操作，并可对其进行远程/就地控制的切换。变频装置必须提供厂家配备的进线有源滤波，出线正弦滤波器等器件。 - 系统不装设转速传感器，采用无速度传感器控制方式。 - 在整个频率调节范围内，被控电动机均能保持正常运行。在最低输出频率时，应能持续地输出电流。在最高输出频率时，应能输出额定电流或额定功率。 - 变频装置应具备以下保护：过电压、过电流、欠电压、缺相保护、短路保护、超频保护、失速保护、变频器过载、电机过载保护、半导体器件的过热保护、瞬时停电保护等。保护性能应符合国家有关标准的规定。 - 变频装置应至少包含以下几种信号类型，并能实现远程控制： 开关量输入：起动、停止、急停、复位、手动/自动转换等信号。 开关量输出：变频器准备就绪、变频器运行、变频器故障、变频器停止等信号。模拟量输入：频率调节（转速给定）。 模拟量输出：输出频率、输出电流、输出电压。数据通讯：光端通讯接口（采用单模光缆） 数据通讯：光端通信接口，通讯协议 MODBUS TCP/IP - 变频装置开关量至少有 3 个无源接点，开关容量为直流 220V、5A，模拟量信号至少有 2 个为DC4～20mA。4～20mA 转速跟踪。 - 变频器柜操作面板应能进行各种控制操作和参数设置。显示面板应具有输出电流、电压、频率、功率、功率因数、开、停、故障显示及故障追忆等功能。

- 变频装置具有计算机在线控制、监视、检测、诊断功能及相应的软件。软件的升级问题具体商定。 - 频率分辩率 0.01Hz，频率调整范围：0.1～50Hz。 - 变频装置应具有过载能力 150%，1 分钟。 - 变频装置应满足在电源失压后 20 秒，来电满足手动/自启动要求。 - 指示仪表、按钮、控制开关和指示灯等安装在正面柜面上，布置安装应整齐美观，指示灯应选用最新型的节能产品。柜底部用绝缘板封闭。 - 低压变频柜内预留外接控制端子，用于外部控制接线。 - 低压变频柜内敷设绝缘导线时，应采用线夹固定或在绝缘行线槽内敷设。低压变频柜内可移动的部位，如跨门连接线，必须采用多股铜芯黄绿双色绝缘导线，并应留有一定的长度裕量。变频柜母线要有清晰的颜色标志，一次母线必须镀锡；变频柜内所有的端子和接线均使用清晰耐用的标签识别，二次回路接地点必须有明显标识。 - 动力及控制电缆接头均采用冷轧铜接头。 - 低压变频柜外壳加工必须达到外观美观、表面光滑。低压变频柜内的各种元器件的选用应严格依照设计图纸执行，如有疑问及时提出与设计沟通确认。 - 控制要求 - 就地安装的仪表及相应阀门。 1）控制系统应采用 PLC 可编程控制器,控制器为西门子 S7-300 系列，CPU 不低于 315-PN/DP。组态软件版本是 PORTAL V15 博途，组态软件必须是经过授权的正版软件， 知识产权受保护，不受第三方影响，PLC 的 license 点数不少于 1000 点，并配套稳压电源保证系统供电的正常，并且必须是成熟的、经过实际应用考验的系统，应便于扩展， 应能满足石油化工装置大规模安全生产的过程控制、检测、优化与管理的需要。 2）供货商提供的自控系统需对、压力和机泵运行信号等重要参数进行遥控操作和持续监控，供货商在投标时需提供主要监控参数数据表。

- 系统应满足环境要求 - 环境要求：安装在户外，湿度 10～95%RH,且常年多风沙，具体要求见气象条件。 - 供货商提供的成套设备应保证连续 72 小时运转，以满足使用方要求。 - PLC 柜 - 螺杆泵配套PLC 柜； - 系统可以通过PLC 柜内选择不同的操作模式。主要包括“手动/停止/自动控制 ” 三种状态； - 控制系统为交钥匙工程，供货商需完成控制程序及编程（需设计、业主进行审核后确认，以梯形图的组态方式进行组态），并配合演 1 转PLC 系统完成相应的组态及调试； - 配置相应的操作站（配套座椅及操作台相关配件，具体安装位置由设计进行落实），可实现电动阀门和泵相关的现场操作。 - PLC 系统设置 1 台操作站（兼做工程师站），操作站的性能不低于 24〞/1280×1024 彩色液晶显示器， 双核CPU（i5）/4.0GHz/8G/1T,独立显卡。操作站的操系统版本不低于中文Windows10，所有变量描述均能用中文描述,操作台供电由 PLC 柜进行提供，提供模数化多功能插座 3 个。操作员站所有的外设及接口通用，硬盘驱动器、显示器、通用键盘、鼠标或球标等是商业化可互换的。 操作台为操作员站用的一种为专业办公桌，模块化组合方式方便拆卸与扩展，所有设备都封闭在操作台内部，以保证整体效果，达到规范、统一、整洁、美观；内部框架加深可以放置操作站计算机主机或其他设备，同时内部设置多功能电缆管理系统，实现强弱电分开，相关的电缆及材料由供货方提供。操作台应与配置的计算机相匹配，并配套相应的座椅，所有操作台样式统一。操作员站的桌椅需结合实用、耐用原则，需要透气性、舒适性和安全性综合考虑， 与操作台配套符合人体工学设计。 操作站可完成过程的实时数据监控、动态流程画面显示、历史数据存储、报警画面、生产报表打印、控制回路操作等功能。外部存储设备应根据PLC 的结构配置（配置在操作站上或作为网络设备配置）。配置的硬盘设备容量应为PLC 满配置、满负荷运行所需容量

的两倍以上。用于保存过程数据记录的硬盘设备，其容量应满足全部 I/O 点 2 倍以上的数据量（每分钟记录一次），存储时间不小于 2 个月。投标技术文件应提供存储设备容量的计算，用于存储相关工艺、变频器、撬块总用电计量等参数，并能随时对相关参数进行查询。 - 控制要求 - 泵进口压力调节变频控制； - 系统故障自诊断功能； - 泵干运行保护功能； - 泵运行超压、断电保护功能以及进行低压报警等功能； - 具备可燃气体检测及报警功能 - 能实现远程停泵及自动/手动操作； - 转油泵橇需与卸油罐液位进行低液位报警，低低液位连锁停泵。（液位仪表由业主进行提供，但仪表供电及信号接入橇块配套PLC 系统进行控制）。 - 控制系统通讯协议 MODBUS TCP/IP，接口为光端通讯接口（配套工业光端交换机， 有 100M 光端通讯接口）,通过单模光缆将相关工艺、变频器、撬块总用电计量等数据通讯至视频的光端交换机，通过光缆通讯至现有演 1 转PLC 系统，实现对现场的监控（光缆及视频光端交换机不在供货范围，不过供货商需配合第三方的进行调试及组态）。 - 仪表要求(所有仪表及接线箱满足防护等级：IP65 防爆等级：dIIBT4) 仪表具体见压力表、智能压力变送器、智能双法兰差压变送器、双金属温度计、一体化温度变送器、可燃气体检测器。具体仪表具体见工艺流程图，及相应工艺参数进行确定。橇块可燃气体宜泄漏位置旁设置可燃气体检测器。 (选用仪表必须为中石油入网用户). 1; 现场仪表（压力、温度）; 国内知名品牌. 2; 远传仪表（压力、温度）; 罗斯蒙特等同品牌（或中石油一级物资）. 3; 可燃气体检测器; 国内知名品牌（中石油一级物资）. 表 5：规格表

| 4 | PLC 系统控制柜（S7-300 系列） | 西门子 |
| --- | --- | --- |
| 5 | 设置 1 台操作站（兼做工程师站） | 国内知名品牌 |

表 6：智能压力变送器规格表

| 仪表名称 |  | 智能压力变送器规格表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表盘形式/安装 方式 |  | 智能液晶显示 | 过程接口 |  | M20x1.5 外 |  |  | 接液材质 |  | 316L |  |  |
| 膜片材质 |  | 316L | 填充液 |  | 硅油（-40~80℃） |  |  | 电气接口 |  | 1/2NPT |  |  |
| 螺栓材质 |  | SCM435 | 精度等级 |  | 0.075 |  |  | 电气外壳 |  | 精铸铝/不锈钢标牌 |  |  |
| 输入/输出 |  | 4～20mA/HART | 防爆等级 |  | dIIBT4 |  |  | 防护等级 |  | IP65 |  |  |
| 连线芯数 |  | 2 芯 | 供电 |  | 24VDC |  |  | 供货厂家 |  |  |  |  |
| 其他 |  | 与管线为法兰连接，带根部阀和两阀组（具有泄压口，泄压口朝下），带接地螺钉 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 仪表位号 | 型号 | 操作条件 |  |  |  |  |  |  |  | 测量范围 | 单位 |
|  |  |  | 介 质 | 温 度℃ |  | 压力 MPa.G | 密度 kg/m3 | 粘度 cp | 参数 范围 |  |  |  |

表 7：压力表规格表

| 仪表名称 |  | 压力表规格表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表盘形式/安装 方式 |  | 径向无边型 Φ 100 |  | 本体材质 |  |  | 304 |  | 接液材质 |  |  | 316L |  |
| 膜片材质 |  |  |  | 填充 |  |  | 硅油 （-40~80℃） |  | 过程接口 |  |  | M20x1.5(M) |  |
| 电气外壳 |  | 精铸铝/不锈钢 标牌 |  | 精度等级 |  |  | 1.6 |  | 防护等级 |  |  | IP65 |  |
| 环境温度 |  | -30～60℃ |  | 泄压孔 |  |  | 带 |  | 压力表 |  |  | 耐震压力表 |  |
| 其他 |  | 与管线为法兰连接，带根部阀和两阀组（具有泄压口，泄压口朝下） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 仪表位号 | 型号 | 操作条件 |  |  |  |  |  |  |  | 测量范围 |  | 单位 |
|  |  |  | 介质 |  | 温度℃ | 压力 Mpa.G |  | 密度 kg/m3 |  | 粘度 cp |  |  |  |

表 8：智能双法兰差压变送器

| 仪表名称 | 智能双法兰液位变送器 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表盘形式/安装方式 | 智能液晶显示 | 本体材质 | 304 | 接液材质 | 316L |
| 法兰规格 | DN50 RF(A) | 重力加速度 | ≈9.79m/s2 | 法兰标准 | HG/T20592 |
| 膜片材质 | 316 | 毛细管长度 |  | 填充液 | 硅油（-40~80℃） |
| 套管规格 |  | 环境温度 | -30～60℃ | 电气接口 | 1/2NPT |
| 螺栓材质 | SCM435 | 精度等级 | 0.075 | 电气外壳 | 精铸铝/不锈钢标牌 |
| 输入/输出 | 4~20mA/HART | 防爆等级 | dIIBT4 | 防护等级 | IP65 |
| 连线芯数 | 2 芯 | 供电 | 24VDC | 供货厂家 |  |
| 其他 | 带安装附件、金属缠绕垫片，带根部阀和两阀组（具有泄压口，泄压口朝下） |  |  |  |  |

压力表安装及选型相关要求：

测量稳定压力时，正常操作压力应为仪表测量量程的 1/3～2/3；测量脉动压力时，应为仪表测量量程的 1/3～1/2；测量压力不小于 4MPa 时，不应超过仪表测量量程的 1/2。智能差压变送器用于检测过滤器是否堵塞，量程需根据装置实际要求进行确定。安装于振动场所或振动部位时，应选用耐振压力表。耐振方法可以采用表盘内充填充液和／或加阻尼器；使用压力变送器测量压力时，操作压力宜为仪表校准量程的 60%～ 80%。安装附件 （引压管、根部阀），且压力等级≥管线压力等级。压力表、压力变送器、智能双法兰液位变送器安装附件及配套阀组材质为 316L。 表 9：双金属温度计规格表 表 10：一体化温度变送器 仪表名称; 铂热电阻. 分度号; PT100; 本体材质; 316L; 护管材质; 316/Φ12. 变送单元; 一体化变送器. 电气接口; 1/2NPT; 精度等级; A; 电气外壳; 精铸铝/不锈钢标牌. 输入/输出; 4～20mA; 防爆等级; dIIBT4; 防护等级; IP65. 连线芯数; 2 芯; 供电; 24VDC; 现场显示; 数字显示. 环境温度; -30～60℃. 套管名称; 温度计套管. 套管规格; DN40 RF(A); 套管形式; 法兰式; 特殊要求; 加厚. 法兰标准; HG/T 20592; 套管材质; 同管线材质; 过程接口; M27x2. 其他; 带配套法兰、螺栓、螺母、垫片和电涌防护器，铭牌标注仪表位号. 温度仪表的操作温度，对于就地温度计应为刻度／量程的 30%～ 70% ；对于温度变送

| 仪表名称 | 双金属温度计 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表盘形式/安装方式 | 万向型 Φ100 | 防护等级 | IP65 | 接液材质 | 316L/Φ12 |
| 外壳 | 精铸铝/不锈钢标牌 | 精度等级 | 1.5 |  |  |
| 环境温度 | -30～60℃ |  |  |  |  |
| 套管名称 | 温度计套管 |  |  |  |  |
| 套管规格 | DN40 RF(A) | 套管形式 | 法兰式 | 特殊要求 | 加厚 |
| 法兰标准 | HG/T 20592 | 套管材质 | 同管线材质 | 过程接口 | M20x1.5 |
| 其他 | 带配套法兰、螺栓、螺母、垫片，铭牌标注仪表位号 |  |  |  |  |

器，应为量程的 10%～90%; 在管道内安装时，插入深度宜位于管道直径的 1/3 到 1/2 处， 并且应至少插入管道内 50mm；在容器内安装时，插入深度距容器内壁宜至少 150mm，但对于带有搅拌器的容器插入深度可适当缩短。温度仪表安装时，管道直径小于DN100 的需扩大为DN100。套管压力等级≥管线压力等级。 表 11：可燃气体检测器规格表（介质：天然气） 仪表名称; 可燃气体检测器. 检测原理; 催化燃烧式(抗毒性); 采样方式; 扩散式; 输出; 4～20mA. 供电; 24VDC; 准确性; ±3%; 输出 2; 干接点输出. 防护等级; IP65; 电气接口; G3/4（内）; 防爆等级; dIICT6. 接线芯数; 三线; 响应时间; T90≤20S; 显示; LCD 显示. 重复性; ±2%; 探测器/外壳材质; 不锈钢/铝合金; 自诊断功能; 具备. 声光报警器; 带; 防雨罩; 带; 环境温度; ‘-35～65℃. 防尘罩; 带. 其他; 带安装附件及接地螺栓，铭牌标注仪表位号. 可燃气体检测器信号上传需控制系统需独立卡件。 供电仪表需进行保护接地，与撬块本体统一接地。仪表根部阀，引压管及仪表接液部分等所有影响冬季低温生产设备、管道、阀门等部位均需做保温伴热。所有远传仪表均需内配电涌防护器。 2.7.6 自控系统 自控系统主要由过程控制单元、数据通信接口等构成。过程控制单元采用可靠性高的可编程序逻辑控制器(PLC)，可编程序逻辑控制器(PLC)主要由处理器、I/O 系统、网络通信系统、电源、安装附件等构成。 系统硬件及软件配置必须经过现场验证具有先进性及可靠性。应提供所有设备的可靠性数据，及最小的平均无故障时间(MTBF)和平均故障修复时间(MTTR)，说明计算的依据， 提供可靠性分析说明及有关数据。系统应为故障安全型系统，任何单一的系统故障不应降低系统的可靠性和系统的功能。系统的硬件应为模块化的结构，方便系统的扩展。I/O 模块具有抗机械冲击和抗电磁干扰能力，同时还具有电气隔离功能和抗浪涌功能，I/O 模块允许带电插拔，方便地进行在线更换。支持MODBUS TCP/IP 协议，能通过DDE(动态数据交

换)与其它软件(如Excel，FoxPro 等)进行数据交换，支持OPC、ODBC 等功能。 按实际需要配置， I/O 卡件插槽要求预留 50%的余量。当满负荷时，系统的电源、软件、通讯负荷和其他各种负载应具有至少 40%以上的工作裕量。负荷不应超过 60% ，投标技术文件中应有控制站和检测站的负荷计算。负荷计算时，I/O 点数与控制周期的比例为： 10%为 0.2s；30%为 0.5s；60%为 1s。 - CPU 模块：32 位CPU；支持浮点运算；位指令操作速度 0.05 微秒；内存 1M；具有10 路以上PID 控制回路的运算能力；IO 映像区 2K，支持 256 路模拟量通道、1024 数字量通道；支持本地模块数 32 个；具有内部硬件时钟（实时时钟）；支持指令集、结构文档、功能图块、顺序图、梯形图等编程语言； - I/O 模块：模拟量输入，16 位，信号隔离；模拟量输出，16 位，信号隔离；开关 量输入，继电器转换；开关量输出继电器转换；高速计数通道，20KHz；2）可燃气体检测器为独立卡件，对 AI、AO、通讯信号设置独立的浪涌保护器,DI、DO 配套继电器。 - 通讯功能：支持 MODBUS TCP/IP，配套工业光端交换机、光端通讯接口，通讯速率为 100Mbps，通讯接口进行冗余;（配套工业光端交换机，有 100M 光端通讯接口通过单模光缆将相关数据通讯至视频的光端交换机，通过光缆通讯至现有演 1 转PLC 系统) - 电源：PLC 柜设具有漏电保护功能的 220VAC 进线断路器一个，220V 出线 3 回路； PLC 柜配 24VDC 现场仪表冗余电源 1 套。各路电源模块均配置独立的断路器和工作指示灯。 - PLC 机柜配套设置 1 台操作站（兼做工程师站），用于主要工艺流程及参数显示和现场操作，相关工艺、变频器、撬块总用电计量及橇外仪表等参数数据存储时间不小于 2 个月。 - PLC 系统具备掉电保护功能，能够保证内部程序及历史数据不会丢失。 - 配套设置 1 台操作站（兼做工程师站），具备完成过程的实时数据监控、动态流程画面显示、历史数据存储、报警画面、控制回路操作等功能。 - PLC 系统及其相关卡件及配套设备均可满足该地区天气及条件，并具有防风沙、雨

雪功能，PLC 柜顶部配套遮阳挡雨板。 - 自控系统机柜a）PLC 机柜 机柜内采用 Phonenix 接线端子，模拟量接线端子带保险；除机柜内所有卡件的 I/O 通道均配置所需的接线端子外，柜内预留有 20%的接线端子。盘内设备按相关标准安装支架、万能槽钢等固定, 汇线槽内布线；机柜内电气端子有清楚、牢固的标志；每个机柜内预留 220VAC/50HZ 5A 电源输出插座 1 个；所有设备、部件、电缆抗霉菌；系统机柜具备散热功能；机柜内具有两个接地汇流铜条；机柜前、后开门接线维护，底部进线；该机柜满足PLC 户外的环境及温度，防护等级不低于 IP65，机柜顶部具有防雨、防晒罩。 PLC 柜 I/O 通道数预留 20%，I/O 槽位数预留 20%，可燃气体检测器信号为独立卡件传输。PLC 除撬块本身 I/O 点数外，还需预留部分 I/O 信号，满足橇外需远传仪表的信号的接入，并实现相应的显示及控制。如：1）转油泵撬需接入卸油罐液位计和液位开关信号AI、DI 等的相关信号，并能实现低低液位停泵功能，卸油点可燃气体检测器AI 信号， 转油橇块需接入橇外压力信号。表撬外仪表 I/O 点表具体见下表：（所有橇块 PLC 均需预 留,厂家还行根据现场实际要求完成撬外仪表的组态工作）。 表 9 撬外仪表I/O 点表 信号类型; AI; DI; DO; RS485; MODBUS MODBUS TCP/IP (光端通讯接口). 撬外其它仪表; 4; 4; 4; 1; 2. 撬外可燃气体检测器 （独立卡件，三线制）; 6. - 自控系统软件 为完成自控系统任务，最少应配下列软件: PLC 程序编程软件。编程软件应支持 IEC61131-3 的全部 5 种语言，如阶梯图、功能块

等（组态时以梯形图进行组态），可采用调用多级子程序，具有逻辑运算、数学运算、字符串运算等功能，采用组态的方式即可完成对输入输出信号的配置，具有组态多个复杂控制系统的能力，具有多个 PID 运算模块和其它常用的功能块。总之，PLC 编程软件应是一个功能强、使用灵活方便、界面友好的软件。该软件应在标准中文Windows 平台上运行， 该软件应即可安装在作为编程器的触摸屏，又能安装在操作员工作站中，且均可完成对 PLC 的编程和组态。 PLC 柜应实现对现场撬块及其相关接入 PLC 仪表的本地控制，PLC 系统数据通过通讯光缆将数据上传演 1 转PLC 系统，由演 1 转PLC 系统实现对站场的远程显示及控制。进入演 1 转PLC 的相关数据的各工艺装置、模块的数据采集、监控和组态调试由演 1 转PLC 系统供货商负责完成， PLC 系统供货商应协助演 1 转 PLC 系统的相关供货商完成对通信和HMI 组态调试。 PLC 系统的软硬件设计、集成、组态、验收和与演 1 转 PLC 的通信接口等执行中石油A11 相关规定。PLC 系统的软硬件设计和组态方案，应经过设计审查方可实施。 招标时提供证明文件：1）自控及通信系统应具有抗电磁干扰措施，自控通信系统抗电磁干扰性能检验报告，2）抗风载荷计算报告（相应的基础安装方式）。3）PLC 不低于IP65，应具有良好防雨雪防风沙性能，以下适应现场环境温度的相应文件及通风散热防风沙保温措施方案。 订货 2 周后提供文件：PLC 系统硬软件设计图和组态方案，包括 PLC 配置清单、系统架构图、IO 分配清单、机柜布置图、端子分配接线图、电源分配图，IO 通信点表分配图、第三方通信IO 地址分配表、HMI 方案、控制逻辑框图等，PLC 柜基础图纸。 具体 I/O 点数见下表（该表为单套 PLC 柜所需 I/O 点数），转油撬快仪表点数估计撬 块实际生产情况进行调整，并将相关情况提供设计方进行审核。 2.8 控制系统安全要求 控制系统能保证在设备的供给能源发生异常时也不会产生危险，设备本身不会损坏，

也不会对人员产生伤害。能源偶然切断后又重新接通时，设备必须能避免危险运转。 - 控制系统的电气控制部分：具备过载保护和短路保护功能。当设备的线路发生碰壳时，控制系统在 0.1 秒内切断该线路的供电。对于潮湿环境中的电机要求安装有单独的漏电保护器。设备外壳采用保护接地措施。 - 控制系统放置在操作者便于操作和观察的部位，应远离易燃易爆以及高温、高湿、高腐蚀区域，如果无法避免则应设置必要的屏蔽措施，PLC 柜应具备良好的散热条件，根据具体情况设置必要的急停开关。 - 控制系统具备设备在运行中的保护措施，当某个部件出现故障或损坏时，设备本身的保护措施防止设备更大的损坏，设备也不能对操作者造成伤害。保护措施主要有：动作运行时间保护：当某个动作的实际运行时间超出常规值后就报警；误动作保护：由于油管密封不严泄压，不该动作的部件动作了要有报警等等。 - 控制系统具备良好和全面安全防护措施，如防护网，防护光电，防护光栅等，使操作人员无法进入运行危险区域或者当人员误入危险区域时，设备能够感知到，相应的保护动作防止对人员造成伤害。 - 设备电控柜的指示灯一律采用LED 指示灯，不得采用惰性气体指示灯。 - 电气件选用及安装安全要求 - 电柜内用多芯软线配线槽；220V、DC24V 线色分开，电线在槽内有空余量。配电柜出口周围有防止电线磨损的措施。柜内元件固定方式用 35mm 标准导轨固定，接线方式用接线端子固定并标明线号。线号不掉色，与图纸相符。 - 对于三相五（或四）线制供电系统，设备外壳采用保护接地措施，所有的接地线采用黄绿线，每条接地线必须单独压接接线端子，每个端子只能连接 1 根接地线。 - 主控开关：接线方式用接线鼻子固定，接线柱固定并标明线号，并与 DC24V 电源保持安全距离。电源线中间无接头，主线路用 AC380V 或 AC220V，控制电路用 DC24V，用标准线槽或者铁管输送，不能直接在地面上安装。

- 压力器件、安全阀需要安全许可证和出厂检验证明文件。设备上所有计量仪表在设备安装、调试完成后，都需经定作方指定计量检测单位，厂家负责第三方检测报告。检验合格后方可投入使用；不合格的投标方需无条件更换。 - 电柜内部都需要安装检修用的单相电源插座（三孔）和照明灯，以方便设备检修时使用。 - 电柜内部设置 2 路空开，提供 2 路 220V 供电，用于橇外仪表电伴热供电。 - 、材质、强度、密封、温度要求 - 各零部件材质应根据介质性质按相关标准选用。 3、设备规范 本技术规格书指定产品应遵循的规范和标准主要包括但不限于以下所列范围： 标准规范编号; 标准规范名称. GB150.1～4; 压力容器. GB 755; 旋转电机定额和性能. GB3836.1; 爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求. GB3836.2; 爆炸性环境 第2部分：由隔爆外壳“d” 保护的设备. GB3836.3; 爆炸性环境 第3部分：由增安型“e”保护的设备. GB3836.4; 爆炸性环境 第4部分：由本质安全型“i”保护的设备. GB/T 4208; 外壳防护等级（IP 代码）. GB/T10069.3; 旋转电机噪声测定方法及限制 第3部分：噪声限制. GB 12350; 小功率电动机的安全要求. GB/T 13306; 标牌. GB/T 13384; 机电产品包装通用技术条件. GB 18613; 中小型三相异步电机能效限定值及能效等级. GB 25286; 爆炸性环境用非电气设备. JB/T 1472; 泵用机械密封. JB 7565.1; 隔爆型三相异步电动机技术条件 第1部分：YB3系列隔爆型三相 异步电动机. JB/T 4297; 泵产品涂漆技术条件. JB/T 6913; 泵产品清洁度. JB/T 8091; 螺杆泵试验方法. GB/T 29531; 泵的振动测量与评价方法. GB/T 29529; 泵的噪声测量与评价方法. JB/T 8644; 单螺杆泵. JB/T 8687; 泵类产品抽样检验. HG/T 20592~20635; 钢制管法兰.垫片.紧固件. GB50058; 爆炸危险环境电力装置设计规范. 以上标准规范以最新有效版本为准，其它未列出的与本产品有关的规范和标准，供货商有义务主动向业主提供。

4、技术要求 4.1、设备技术参数表 详见设备数据表 螺杆泵撬（螺杆泵）（包括约定的供应的辅助设备）的设计和制造，使用寿命至少为 20 年。 4.2 设备整体要求 供货商应对供货范围内螺杆泵机组负全部责任。 4.2.1 泵、电动机及其辅助设备应在规定的操作和环境条件下适用于室外启动和连续操作。 4.2.2 泵、电动机及辅助设备共用一台刚性良好的联合底座，为整体铸铁或钢板与型钢焊接结构，并配有接地端子。 4.2.3 泵机组的传动装置、辅助设备、配管及配件设计和制造成易于维修的结构形式。 4.2.4 所供应的设备噪声应符合国家相关规定。 4.2.5 所有与买方连接的接口法兰必须按照与业主在专用技术条件中约定执行。 4.2.6 所有的电气仪表设备应符合所在安装区域规定的防爆等级要求。 4.2.7 壳体排净口接短管引至底盘边缘，提供配有闸阀且不小于 DN20 的终端法兰接口供业主连接。 - 一般要求 - 应保证螺杆泵的性能，包括效率、流量、压差、功率消耗及必需汽蚀余量等均应达到规定的要求。 - 除另有规定外，螺杆泵的规格应按规定转速下、输送介质的最小粘度以及规定的压差下的额定流量来确定；电动机的额定轴功率应按输送介质的最大粘度以及最大压差下的所需功率来确定。 - 螺杆泵在额定点的必需汽蚀余量NPSHr 应至少比有效汽蚀余量NPSHa 小 0.6m。 - 螺杆泵（包括泵壳支撑和底座）应能承受管道载荷和热膨胀引起的外力和外力矩。 - 润滑油箱和内装需润滑运动零部件（如轴承、轴封、抛光的零部件、测量仪表和控

制元件）的腔体都应设计成在螺杆泵运行或停机闲置期间尽量少受潮湿、灰（粉）尘，以及其他外界杂质的玷污。 - 螺杆泵的所有部件（尤其是轴封部分）应设计成能快速和经济的维护。主要零部件应设有止口配合或圆柱形定位销，以保证拆卸和重新装配。 - 螺杆泵的设计制造应综合考虑汽蚀余量、液体最大粘度、固体颗粒及磨蚀性杂质含量、磨损允量等情况。 - 螺杆泵的设计、制造、检验和试验应当符合JB/T8644《单螺杆泵》等有关标准。 - 泵壳 - 泵壳设计的周向应力值不超过所用材料在最大操作温度下的最大许用应力值。 - 泵壳的最大许用工作压力至少应等于自带的限压阀压力设定值。限压阀的压力设定值至少应超过额定排出压力的 10%或 1.7bar，取两者中的较大值。 - 为便于拆卸和重新装配泵壳，应配备顶丝。两个接触面中有一个应当加工出凹陷部位（平底埋头孔或凹陷槽），以防密封面损伤而引起的泄漏，或密封面间结合不紧密。 - 转子 - 螺杆泵内转动的元件应当选用抗磨蚀的金属材料来设计和制造，并具备在应用工况下的抗腐蚀和抗磨蚀的能力。 - 转子应当准确定位，内部的载荷应当采用轴承、衬套或水力予以平衡。 - 转子（或轴）应该具备足够的刚性和材料相容性，以防止转子与泵壳（或定子）之间的磨损。 - 定子 - 螺杆泵定子应当选用与工况相适应的材料进行设计和制造。 - 定子（有时定子就是泵壳）应该具备足够材料相容性，以防止转子与泵壳（或定子） 之间的磨损。 - 如需特别要求，应按照专用技术条件中的约定执行。 4.7 轴承

- 轴承的最低额定寿命（在额定条件下连续运转，排除操作失误或不当因素）为 25000 小时。 - 轴承的温升不大于 35℃，环境温度加温升之和不应高于 80℃，。 - 机械密封 - 螺杆泵应当设计和安装机械密封（在专用技术条件规定除外）。 - 螺杆泵的机械密封的设计、制造和安装应符合API682 等有关标准。 - 密封应能在不移动泵和电动机的情况下便于拆装。 - 除另有要求，所有密封在发货前都应装在泵上。 - 密封处应设置泄漏回收装置。 - 螺杆泵应该设计（提供）足够的空间，以便重新安装密封。 - 机械密封应保证密封可靠，泄漏量必须小于下表规定的泄漏量。 表 4-1 机械密封允许的泄漏量 轴径mm; 泄漏量mL/h. ≤50; 3. >50; 5. - 底座 - 设备应装在底座上； - 底座上所有的机加工表面都应在焊接或铸造后进行。同一设备的安装面必须在同一平面内，平面度在 0.15 以内； - 当设备质量超过 250Kg 时，底座上应配备轴向和横向调整螺钉； - 除了另有规定，底座应延伸至电动机之下，便于机组的任何泄漏介质的收集； - 底座上应该设计至少四个吊耳。还要保持底座有足够的刚性，防止在起吊整个机组时，底座损坏和永久性变形。 - 联轴器和联轴器护罩 - 联轴器的设计、制造和安装应符合API671 等有关标准。 - 螺杆泵与电动机，采用挠性联轴器，具体的要求按照专用技术条件执行。

- 联轴器使用系数不小于 1.5。 - 联轴器应配置中间加长段，并确保在不拆卸电动机和进出口管路的情况下能够方便地拆下联轴器、轴承座、轴承。 - 联轴器及与轴的联接至少应按最大电动机功率的 125%来确定。 - 供货商应提供可以拆卸的联轴器护罩。若在危险区域内，联轴器护罩应是无火花型。 - 电动机 - 电动机应选用符合国家相关标准的高效电机，满足GB18613 的规定。 - 电动机的铭牌内容符合相应标准的规定。铭牌上额定值应大于或等于泵额定轴功率（包括齿轮箱、联轴器等的传动损失，并满足 100%限压阀（PLV）设定压力下工作）与泵功率裕量系数K 的乘积（见下表）。 表 4-2 电动机的功率裕量系数 泵的额定轴功率; 电机功率裕量系数. ≤15kW; 1.25. 15kW<Pa≤55kW; 1.15. >55kW; 1.10. 4.10.3 对于爆炸危险 2 区环境的电动机，电动机防爆级别为隔爆型（ExdⅡBT4），室外用电动机防护等级不低于IP65，电机接线盒防护等级不低于IP55。 - 传动装置 - 传动装置(包括变速箱)的额定功率至少应等于电动机的额定输出功率。 - 由变速电动机驱动的泵，应设计成在调速器调节范围内（调速器的调节范围应该根据主机来确定）的任何转速下都能连续运转。 - 由变频电动机驱动的泵，应在各调节范围内（不同频率）的任何转速下，都能满足使用要求。 - 管路 - 所有油、水管道上的阀门及管件不允许使用铸铁材质。

- 管路系统需在制造厂里装配、安装好，并有适当的支撑。 - 管路应整齐、布置有序，与设备外形相适应，不妨碍就近操作。 - 不拆卸管道，利用低点应将泵内流体完全排尽。 - 材料要求 - 泵的材料选择要符合专用技术条件的要求。 - 对于规定的操作工况下，材料选择一般按照供货商的标准执行。但主要部件要在专用技术条件或合同中注明。 - 转子、定子和泵壳的材料应当适合业主的规定操作工况要求。转子和定子设计和制造时应注意材料的硬度差，以防咬死。 - 除非另有规定，碳钢、低合金钢泵壳的腐蚀裕度最小为 3mm，高合金钢 和有色金属材料可不考虑腐蚀裕量。 - 铸件应当致密、完好无疵的，也没有裂纹、缩孔、气孔、夹砂等铸造缺陷的。 - 可焊类铸钢件可以修复，但不允许采用敲击的方法消除缺陷。 - 焊接件接缝应有足够宽的光洁金属面。焊缝不应有孔穴、夹渣等缺陷，焊缝边缘和顶端应焊透，过渡表面应平滑。 - 铸件、焊接件应做消除应力处理。 - 输送易燃易爆或有毒介质的承压零件不能使用铸铁材料。 - 除奥氏体不锈钢外，当介质或环境温度≤-29℃时，应对基本金属和焊接接头作 V 型冲击试验。

5、制造 - 供货商资质要求 - 供货商证书要求 - 供货商及分包商应具有中华人民共和国或相应国际认证机构颁发的有效 ISO9001 质量管理体系认证证书，环境管理体系认证证书、健康安全职业管理体系认证证书； - 供货商所提供的配套防爆电器产品必须有中华人民共和国防爆产品认证机构颁发的防爆等级证书。 - 供货商业绩和经验要求 - 供货商应具有良好的商业信誉和供货有效业绩，近三年经营活动中无不良记录； 供货商应提供近三年相同或类似工况工程业绩； - 供货商在国内的销售具有良好的信誉。并设有售后服务机构，机构具有充足的维修测试工具，达到一定的服务能力。 - 安全要求 - 必须符合国家安全标准，符合国家工作健康和安全法规。供货商提供设备因设计、制造、安装调试不当造成在生产现场的一切安全事故（人为因素除外），责任由供货商承担。 - 设备的各危险区都必须标有安全标志及警示标志。 - 设备在运转中容易飞出或甩出的部件,应有防止松脱装置，机械部分不应凹凸不平或带有尖锐棱角。设备表面各金属焊接点全部经磨光处理。 - 经常进行调节和维护的可动零、部件应安装联锁安全装置，一旦开启防护罩，设备应立即自动停止动作。 - 设备的操作机构,如手柄、手轮、拉杆等,其设置应操纵方便、安全省力、标志清晰、齐全完整、牢固可靠。

- 在可能产生超极限的位置配置可靠的限位装置。 - 电气件选用及安装安全要求 a、电机安装牢固, 具备过载，短路，断路保护，防护等级 IP65。对于所有的 220VAC 电源插座以及潮湿环境中的电机，要求安装有单独的漏电保护器。 b、对于三相五（或四）线制供电系统，设备外壳采用保护接地措施，所有的接地线采用黄绿线，每条接地线必须单独压接接线端子，每个端子只能连接 1 根接地线。 c、主控开关：接线方式用接线鼻子固定，接线柱固定并标明线号，-5DC24V 电源保持安全距离。电源线中间无接头，主线路用 AC380V 或 AC220V，控制电路用 DC24V，用标准线槽或者铁管输送，不能直接在地面上安装。 6、检验和性能验收试验 - 、质量保证 - 一般原则 - 供货商具有健全的质量保证体系，并随投标书提交一份全面质量保证计划，该计划包括质量保证程序、组织方式、生产设备能力和所涉人员的资格证明及影响项目质量的各项活动，如设计、采购、制造、检验、运输、安装、调试和维护等的控制。供货商具有负责质量保证活动的专职人员。 - 质量保证计划必须明确下列各点： a、设备出售者货源的检验和控制； b、所采购的设备或材料的技术文件的控制； c、材料的控制； d、特殊工艺控制； e、现场施工监督； f、列出质量见证点表和所处在制造时间阶段。 - 重要的见证和控制活动要有业主的代表参加，且业主有权参加分析并纠正与业主要求不一致的活动。

- 设备的设计满足国家的有关标准、规范的要求，并充分考虑当地环境条件和使用条件的影响。 - 设备用材采用能满足其使用条件的优质材料，零部件或元器件的选择以技术先进、成熟可靠、安全耐用的知名品牌为基本原则。严禁采用国家公布的淘汰产品。 - 供货商提出施工现场安装注意事项及安装质量保证方法。 - 、检验与试验 供货商所供设备必须进行工厂试验和现场试验，以证实材料、工艺及性能满足所采用的标准及本规格书的要求。供货商须严格按照所采用的标准、规范制定出一套完整的检验、试验和验收试验的项目、步骤及验收准则，并以书面的形式随投标书提交业主，以供业主审阅并提出意见。 - 、工厂检验 - 工厂检验是质量控制的一个重要组成部分。供货商需严格进行厂内各生产环节的检验和试验。供货商提供的合同设备须签发质量证明（合格证）、材料合格证、检验记录和测试报告，并且作为交货时质量证明文件的组成部分。 - 业主有权派遣代表人员到供货商及其分包商的车间场所，对合同设备的加工制造进行检验。业主代表有权观察任何项目的检验、试验过程，但业主的观察并不意味着供货商可解除或减轻自身的责任。业主将为此目的而派遣的代表的身份以书面形式通知供货商。 - 工厂检验/检查的范围包括原材料和元器件的进厂，部件的加工、组装、试验和出厂试验。 - 供货商应在开始进行工厂试验前 20 天，通知业主其日程安排。业主将据此确定对合同设备的哪些试验项目和阶段要进行现场验证，并将在 10 天内通知供货商，然后派出技术人员前往供货商和(或)其分包商生产现场，观察和了解该合同设备工厂试验的情况及其运输包装的情况。

若发现任一货物的质量不符合合同规定的标准，或包装不满足要求，业主代表有权发表意见，供货商应认真考虑其意见，并采取必要措施以确保待运合同设备的质量，现场验证检验程序由双方代表共同协商决定。 - 若业主不派代表参加上述试验，供货商应在接到业主关于不派员到供货商和(或) 其分包商工厂的通知后，或业主未按时派遣人员参加的情况下，自行组织检验。 - 如有合同设备经检验和试验不符合技术规范的要求，业主可以拒收，供货商应更换被拒收的货物，或进行必要的改造使之符合技术规范的要求，业主不承担上述的费用。供货商发生重大质量问题时应将情况及时通知业主。 - 各检验、试验阶段完成后，供货商向业主提交检验或试验报告。在验收试验后， 供货商和业主均在验收试验报告上签字。 各阶段检验、试验不能满足标准、规范及性能要求时，供货商自费进行调整、修改和补充，直至满足要求为止。 - 工厂检验的所有费用包括在合同设备总价中。 - 供货商将按相应的标准规范及业主数据表进行下列检验和试验： 1）制造厂标准车间试验 - 机械运转试验 - 水压试验 - 材料检验 - 外观检查 - 、现场验收 - 业主对货物运到业主所在地以后进行检验、试验，保留拒收(如果必要时)的权利， 不得因该货物在原产地发运以前已经由业主或其代表进行过监造和检验并已通过作为理由而受到限制。 - 业主人员参加工厂试验，包括会签任何试验结果，既不免除供货商按合同规定应

负的责任，也不能代替合同设备到达现场后业主对其进行的检验。 - 、性能试验 - 性能验收试验的目的，是为了检验合同设备的所有性能是否符合规格书的要求。 - 性能试验的时间：设备试验一般在 72 小时试运之后进行，具体试验时间和事项由业主与供货商协商确定。 - 性能验收试验的费用 供货商试验的配合等费用已在合同总价内。其它费用，如试验在现场进行，由业主承担；在供货商工厂进行，则已包含与合同总价之中。 - 性能试验的标准和方法（按相关标准执行）。 - 性能验收试验所需的供货商供货范围内的测点、一次元件和就地仪表等应由供货商提供，应符合有关规程、规范和标准的规定，并经业主确认。供货商也要提供试验所需的人员和技术配合。 - 性能验收试验结果的确认 性能验收试验报告以业主为主编写，供货商参加，共同签章确认结论。如双方对试验的结果有不一致意见，双方协商解决；如仍不能达成一致，则提交双方上级部门协调。进行性能试验时，一方接到另一方试验通知而不派人参加试验，则被视为对验收试验结果的同意。 7、油漆、标志、包装、运输、储存 - 、油漆 - 涂漆前表面除锈质量达到 St3 级，零件、焊接件非加工表面涂覆防锈底漆两道，其中毛坯表面处理后马上涂一道，加工后涂一道。 - 设备面漆在现场安装完毕后喷涂两遍，采用醇酸磁漆，色标由业主（符合中石油视觉形象手册的要求）提供，漆膜总厚度 0.1mm。 - 涂覆的油漆要均匀，不允许有针孔、气泡、裂纹、脱落、流挂及漏涂等缺陷，并作

到油漆不干不装配，不包装，产品在吊运中应妥善保护油漆表面。 - 外露加工表面一律涂SZ－1 沥青硬膜防锈油（或 8 号沥青硬膜防锈油），减速机试车用A6 防锈润滑两用油，涂油前零件表面应清理干净，无油迹，无杂质。 - 电气控制柜表面喷塑，颜色按照业主的要求执行。 - 、标志 - 每台设备必须在机箱的显著位置设置持久明晰的标志或铭牌，铭牌材料为不锈钢， 标志下列内容 - 设备型号及代号； b)产品名称的全称； c)制造厂全称及商标； d)额定参数； - 出厂年月及编号； - 安全标志； - 润滑标志及润滑图表。 - 包装箱上应以不易洗刷或脱落的涂料作如下标记a)发货厂名、产品名称、型号； - 收货单位名称、地址、到站； - 包装箱外形尺寸(长×宽×高)及毛重； - 包装箱外面书写“防潮”、“向上”、“小心轻放”等字样； e)规定叠放层数的标记。 - 产品执行的标准编号应予明示 - 标志和标识应符合GB191 的规定，安全标志应符合GB16836 的规定。 - 、包装 - 产品包装前的检查

a)产品合格证书和技术文件、附件、备品、备件齐全； b)产品外观无损伤； c)产品表面无灰尘。 - 包装的一般要求 产品应有内包装和外包装，设备的可动部分应锁紧扎牢，包装应有防尘、防雨、防水、防潮、防震等措施。 - 包装箱应符合GB/T13384 的规定，按照装箱文件及资料清单、装箱清单如数装箱； 随同设备出厂的附件及文件、资料应装人防潮文件袋中，再放入包装箱内。 - 装置的包装应能满足按GB/T4798.2 规定的运输要求。 - 、运输 - 供货商应说明招标设备的运输方案，包括车辆型号、数量和运输路线等。 - 、大件部件情况 - 供货商应按下表要求提供招标设备各大件的运输尺寸（长×宽×高）和重量，并附运输外形尺寸图及其重心位置（设备运输尺寸是指设备包装后的各部分尺寸）。 序号; 部件名称; 数量; 尺寸（米) 长×宽×高; 重量 （吨）; 厂 家名称; 产地; 备注. 包装; 未包装; 包装; 未包装. - 当7.4.2.2 采用铁路运输时，设备的运输外形尺寸，应考虑该设备拟采用的运输车辆装载面至轨面的高度要求。 - 供货商应根据大件运输的线路及运输方式，对沿途中所经过的涵洞、桥梁等构、建筑物进行充分的调查和论证，在投标文件中提出大件运输的方案，确保大件设备运至交货地点。 - 装置的运输应符合GB4798.2 的规定。 - 产品应适于陆运、空运、水运(海运)，运输装卸按包装箱上的标志进行操作。

7.4.5 设备由乙方负责送至施工现场、卸车，并负责办理产品的运输、保险等手续，承担产品因运输、保险等发生的一切税费及损失。 - 、储存 - 包装完好的装置应满足 6.3 规定的储存运输要求，长期不用的装置应保留原包装， 在相对湿度不大于 85%的库房内储存，室内无酸、碱、盐，无腐蚀性、爆炸性气体或灰尘， 不受雨、雪的侵害。 - 贮存装置的场所应干燥、清洁、空气流通，并能防止各种有害气体的侵人，严禁与有腐蚀作用的物品存放在同一场所。 - 包装好的装置应保存在相对湿度不大于 85％，周围空气温度为－25℃～＋70℃的场所。 8、 供货范围 - 、一般要求 - 供货商保证提供设备为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，且设备的技术经济性能符合本技术规范的要求。 - 供货商在投标文件中应提供详细供货清单，清单中依此说明型号、数量、产地、生产厂家等内容。对于属于整套设备运行和施工所必需的部件，即使本规格书或投标文件中未列出和/或虽有列出但数目不足，供货商仍须在执行的同时补足，并不增加价格。 - 供货商应按技术协议中规定的内容提供正常生产运转以及所有安装和检修所需专用工具和消耗材料等，并在投标文件中提供详细供货清单。 - 、供货范围 - 、供货清单（包括但不限于） 序号; 名称; 规格型号; 单位; 数量; 产地; 生产厂家; 备注. 1. - 、备品备件清单 序号; 名称; 规格型号; 单位; 数量; 产地; 生产厂家; 备注. 1. 必备备品备件：

计入总价 - 、两年备品备件 （供货商推荐） 序号; 名称; 规格型号; 单位; 数量; 产地; 生产厂家; 备注. 1. 2. 3. 4. 不计入总价 - 、专用工具 - 、设备出厂时应附带以下资料： - 出厂合格证书（含出厂试验数据）以及装箱清单。 - 图纸（包括总装配图、安装图及主要易损件图等）以及使用说明书。 - 提供运行所需备品备件(包括仪表和控制设备)，并在投标书中给出具体清单。 - 投标中应提供所供设备的进口件清单。 9、图纸、技术资料 - 、一般要求 - 供货商提供的资料使用中国法定计量单位。技术资料和图纸的文种为中文。外方提供的图纸和资料翻译成中文随同原文一并提交业主，图纸资料以中文为准。 - 供货商应按照中国石化行业使用的标准及相应的代码、规则对图纸编号。

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |

- 资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容正确、准确、一致、清晰完整，满足工程要求。 - 供货商资料的提交及时、充分，满足工程进度要求。中标后, 供货商应负责编写并出版所供产品的的技术协议, 并经业主和设计方确认。 - 对于其它没有列入合同技术资料清单，却是工程所必需文件和资料，供货商也应及时免费提供。如本期工程为多台机组（设备）构成，后续机组（设备）有改进时，供货商应及时免费提供新的技术资料。 - 业主要及时提供与合同设备设计制造有关的资料。 根据给用户的施工、调试、试运、设备性能试验和运行维护所需的技术资料，每台设备纸介质文件 6 套，电子版文件 2 套；配合工程设计的资料和图纸共 8 份，电子版文件 2 份。其中，电子文档采用OFFICE 2003 格式，图纸采用AutoCAD2004 格式。图纸由CAD 完成，图幅统一采用A3，正式图纸必须加盖工厂公章和签字。 - 完工后的产品应与最后确认的图纸一致。业主对图纸的认可并不减轻供货商关于其图纸的正确性的责任。设备在现场安装时，如供货商技术人员进一步修改图纸，供货商应对图纸重新收编成册，正式递交业主，并保证安装后的设备与图纸完全相符，设备到货后与所提资料不符所造成的一切返工和损失由供货商负责赔偿。 - 、资料提交的基本要求 - 、供货商必须提供的图纸和资料 序号; 名 称; 数 量. 中间; 最终; 随机. 1; 设备数据表; 6P+2E; 8P+2E; 8P. 2; 设备预期性能曲线; 6P+2E; 8P+2E; 8P. 3; 设备外形尺寸图; 6P+2E; 8P+2E; 8P. 4; 设备剖面图; 6P+2E; 8P+2E; 8P. 5; 设备辅助管路系统图; 6P+2E; 8P+2E; 8P. 6; 机械运转试验及报告; NA; NA; 6P. 必须包括下列图纸：（供货商应补充和细化所列技术资料以满足工程要求）

7; 性能试验及报告; NA; NA; 6P. 8; 备件清单; NA; NA; 6P. 9; 设备结构图及零部件清单; NA; NA; 6P. 10; 机械密封安装使用说明书; NA; NA; 6P. 11; 其它规定的试验、检验报告; NA; NA; 6P. 12; 出厂合格证、装箱单; NA; NA; 6P. - 、设备供货时提供下列资料 供货时必须提供设备的开箱资料，除 8.2.1 所述图纸外还应包括安装、运行、维护、修理说明书、部件清单资料、产品各种出厂试验报告、产品合格证明书或文件、特种设备注册资料、产品的各种成品图，包括设备清册、图例说明等。 - 、施工、调试、试运、机组性能试验和运行维护所需的技术资料 - 、供货商须提供的其它技术资料 10、技术培训 - 为使购置设备能正常安装和运行，供货商有责任提供相应的技术培训。培训内容应满足设备安装、使用和维护要求。 - 培训的时间、人数、地点等具体内容由业主、供货商双方在技术协议阶段商定。 - 供货商为业主培训人员提供设备、场地、资料等培训条件，并提供食宿和交通方便。 11、质量保证期限和技术服务 - 、质量保证期限 - 质量保修期：在用户遵守购置设备使用说明书所规定的运输、贮存和使用规则的条件下，设备自出厂之日起至安装不超过两年，如设备和配套件发生非人为损坏，供货商应负责免费维修或更换。 - 质量保证期内供货商无偿提供技术服务，处理设备在运行中发生的问题。 - 质量保证期之后一年内供货商仍无偿提供技术服务，并按成本提供零配件或劳务。 - 、技术服务 - 、技术服务

- 现场服务 供货商应派人指导现场安装及调试，提供技术服务，并为业主免费培训。 业主应在设备安装和调试前通知供货商，以便供货商安排技术服务人员到现场提供设备安装、调试指导服务。 供货商现场服务人员应有权全权处理现场出现的一切技术和商务问题。供货商对其现场服务人员的一切行为负全部责任。供货商应组建技术强硬、经验丰富的现场工程师和技术人员，组成售后服务组，中途更换技术人员必须将经过业主方同意。 业主的义务：业主要配合供货商现场服务人员的工作，并提供方便。 - 售后服务 在产品运行期间，提供终身售后服务。现场如出现问题，供货商接到通知后应在 8 小 时内给予答复。若需派人到现场解决问题，供货商接到通知后 24 小时内到达现场。在质量保证期内设备出现质量问题，由供货商免费维修或更换。供货商及时提供业主订购的备品备件，解答业主提出的问题。供货商负责外购设备的售后服务协调。 - 、供货商现场服务人员的要求 - 遵守法纪，遵守设备现场的各项规章和制度； - 有较强的责任感和事业心，按时到位； - 了解合同设备的设计，熟悉其结构，有相同或相近机组的现场工作经验，能够正确地进行现场指导； - 身体健康，适应现场工作的条件。

环庆 63 转油泵数据表

| 卖方 | 单 螺 杆 泵 数 据 表 |  |  |  |  |  |  |  | 图号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 页 共 页 |  |
|  | 项目名称： 环庆油田演武北区块 8 万吨/年产能建设地面工程 |  |  | 修改号 | 编 制 | 校 核 |  |  | 审 核 |  |
| 买方： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设备名称：转油泵 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备位号： P-6301、6302 | 生产厂家：耐驰（兰州）泵业有限公司 |  |  |  |  |  |  |  | 需要数量： 2 台 |  |
| 操 作 条 件 |  |  |  | 性 能 |  |  |  |  |  |  |
| 介质名称：含水原油 |  |  | 流量 最小： 5 m3/h | 特性曲线图号： |  |  |  |  |  |  |
| 工作温度：正常 ℃ 最高（低）10 ～40℃ |  |  | 最大： m3/h | 有效汽蚀余量 NPSHa： m |  |  |  |  |  |  |
| 密度：837.7 Kg/m3 |  |  | 正常： 10 m3/h | 必需汽蚀余量 NPSHr： 5 m |  |  |  |  |  |  |
| 粘度：22.3mm2/s （正常温度） |  |  | 压力 进口 ： 0.08 Mpa | 电机极数： |  |  | 转 数： r/min |  |  |  |
| 气液比 ：28.11 Nm3/ m3 |  |  | 出口 ： 3.6 Mpa | 设计效率： 80% |  |  | 轴功率： 12.6 kW |  |  |  |
| 流体中固体颗粒含量： wt/cm2 |  |  | 压差： 3.52 Mpa | 最小连续流量： m3/h |  |  |  |  |  |  |
| 介质特性：□腐蚀性 □磨蚀性 □有毒 |  |  |  | 最大允许温度： ℃ |  |  |  |  |  |  |
| 湿热带环境： 防腐等级： |  |  | 操作状态：间断  连续 | 公 用 系 统 |  |  |  |  |  |  |
| 结 构 |  |  |  | 气 压 : 年均 875.9 hPa |  |  |  |  |  |  |
| 型式：  卧式 □立式 |  |  |  | 环境温度： 年均 9.2℃ 最高 36 ℃ 最低 -25.1 ℃ |  |  |  |  |  |  |
| 旋转方向（从驱动侧看） ： □顺时针 □逆时针 |  |  |  | 电源条件： 电压 380V Hz P |  |  |  |  |  |  |
| 夹套： □有  无 |  |  |  | 蒸汽条件： □有 □ 无 压力： MPa |  |  |  |  |  |  |
| 伴热方式： □蒸汽伴热 电伴热 □无 |  |  |  | 水冷却部位： □ 轴承 □ 填料函 □ 轴承座 □ 压盖 |  |  |  |  |  |  |
| 限压阀：  有 □ 无 调定表压压力： MPa |  |  |  | 主 要 材 料 |  |  |  |  |  |  |
| 轴承型式： □ 径向轴承 □止推轴承 |  |  |  | - 泵体： 定子： |  |  |  |  |  |  |
| 轴承润滑方式： □ 油环 □ 浸没 □ 抛油圈 □ 油雾 |  |  |  | □轴： 转子： |  |  |  |  |  |  |
| □油脂 □ 强制给油 □ 固定液面加油器 □油杯 |  |  |  | □轴承型号： |  |  |  |  |  |  |
| 动力传动方式： □ 直接  通过减速机 |  |  |  | □减速机型号： □减速机制造厂： |  |  |  |  |  |  |
| 联轴器方式： □ 梅花 □ 膜片 □ 三爪 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 底座：  联合 □ 分开 □ 带集液 |  |  |  | 其 它 |  |  |  |  |  |  |
| 地脚螺栓：  有 □ 无 |  |  |  | 安装位置： □室内  室外 □顶棚 |  |  |  |  |  |  |
| 立式泵轴推力： □ 向上 □ 向下 |  |  |  | 机组重量： kg |  |  |  |  |  |  |
|  机械密封 |  | □填料密封 |  | 伴热：  要  不要 |  |  |  | 涂漆：  要 □ 不要 |  |  |
| 制造厂： |  | 制造厂： |  | 进口法兰：DN 65 PN40 |  |  |  | 出口法兰： DN65 PN40 |  |  |
| 型 号 ： |  | 型 号 ： |  | 加热法兰：DN PN |  |  |  | 法兰标准：HG/T20592 |  |  |
| 型 式：□单端面  双端面 |  | 尺 寸 ： 外径 mm 内径 mm |  | 进口方向/出口方向： 侧（左） 进/ 平出 （从驱动侧看） |  |  |  |  |  |  |
| □ 串联 □非平衡 □平衡型 |  | 圈 数 ： |  | 供 货 范 围 |  |  |  |  |  |  |
| 传 动 装 置 |  | 检 验 与 试 验 |  | 泵、电机、公共底座：  要 □ 不要 |  |  |  |  |  |  |
| 驱动方式：□电机 减速机 |  | 材料试验： □ 需要 □ 见证 |  | 联轴器、护罩：  要 □ 不要 |  |  |  |  |  |  |
| 制造厂： |  | 水压试验： □ 需要 □ 见证 |  | 泵配对法兰、紧固件、垫片： 要 □ 不要 |  |  |  |  |  |  |
| 型号： |  | 壳体试验： 压力 Mpa |  | 地脚螺栓组件：  要 □ 不要 |  |  |  |  |  |  |
| 防爆等级或要求：ExdⅡBT4 |  | 夹套试验： 压力 Mpa |  | 监视检测用仪表及传感器： 要 □ 不要 |  |  |  |  |  |  |
| 功率： |  | 运转试验： □ 需要 □ 见证 |  | 接线箱及控制系统：  要 □ 不 要 |  |  |  |  |  |  |
| 转速： r/min 级数： |  | 性能试验： □ 需要 □ 见证 |  | 管道附件：  要 □ 不 要 |  |  |  |  |  |  |
| 电源： V PH Hz |  | 磨损检验： □ 需要 □ 见证 |  | 随机操作手册：  要 |  |  |  |  |  |  |
| 防护/绝缘等级： IP65 /F |  | 包装运输： □ 国内 □ 出口 □ 出口包装箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：PLC 控制柜为非防爆控制柜，安装于 15 米之外。