抽油机节能拖动装置

（稀土永磁）

技术规格书

中石油辽河油田分公司

2020年7月

目录

一、基本要求	1

1、一般规定	1

2、供货商资质要求	1

3、供货商投标承诺	1

4、投标人提供资料	2

5、质量及售后服务承诺	2

6、运输、安装及培训	3

7、验收标准	3

8、技术文件及资料	3

9、交货日期及交货地点	3

二、产品概述	4

三、参考规格型号	5

四、主要执行的标准及规范	6

五、环境条件	8

六、技术参数和性能要求	9

1、主要技术参数指标	9

2、主要功能	10

七、主要配置及供货范围	11

一、基本要求

1、一般规定

本技术规格书适用于抽油机节能拖动装置（稀土永磁）。本文并不能免除供货商应对所提供的设备及辅助系统配置齐全、性能要求合理、可适用性和可靠性负责。

投标人应具备招标公告所要求的资质，具体资质要求见招标文件。

本技术规格书提出了对抽油机节能拖动装置（稀土永磁）的技术参数、性能、等方面的最低技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标人应提供符合本技术规范引用标准的最新版本标准和本招标文件要求的全新产品。

如果投标人没有以书面形式对本招标文件技术规范的条文提出差异，则意味着投标人的投标设备完全符合本招标文件的要求。如有与本招标文件要求不一致的地方，必须逐项在“技术差异表”中列出。

2、供货商资质要求

供货商所提供的抽油机节能拖动装置（稀土永磁）应是制造厂的标准的、技术先进的成熟产品，符合相关国标或行（企）标规定，有合格证。

供货商应具有国家认证机构颁发的有效质量管理体系认证证书，认证范围必须覆盖该产品的生产制造。

3、供货商投标承诺

供货商应对抽油机节能拖动装置（稀土永磁）的设计、材料采购、工件的制造、零部件的组装、图纸、资料的提供以及检验和在不同场所进行的试验负有完全责任。

供货商应对抽油机节能拖动装置（稀土永磁）的质量、可靠性、使用寿命、技术服务、相关责任做出承诺。

4、投标人提供资料

投标人在投标文件中应提供下列有关资格文件复印件（原件备查），否则视为非响应性投标；

- 国家认证机构颁发的有效质量管理体系认证证书，认证范围必须覆盖该产品的生产制造；

- 履行合同所需的技术和主要设备等生产能力的文件资料；

- 中石油系统内与该产品相关的业绩资料；

- 合格检测机构出具的有效整机合格检测报告。

5、质量及售后服务承诺

5.1供货商应对抽油机节能拖动装置（稀土永磁）的设计、制造、供货、检查负有全部责任，保证所提供的抽油机节能拖动装置（稀土永磁）满足国家和行（企）业有关标准和规范以及规格书的要求。

5.2产品质保期24个月，要求供货方对所提供的产品实行三包服务，免费维修和更换，质量保证期内不得收取人工费和材料费。

5.3供货商具备现场服务队伍及24小时服务热线。

5.4要求售后服务响应时间为4小时，8小时内到达现场，12小时内恢复正常使用。

5.5产品寿命期内，供货商应确保所有零备件的供应。

5.6要求质量保证期满后供货方依然提供维修等售后服务。

6、运输、安装及培训

6.1供货方免费运输到用户指定地点；

6.2现场安装及调试过程中，供货商必须免费选派经验丰富的技术人员在符合用户QHSE管理的相关安全规定前提下进行指导安装、调试及投产；

6.3现场调试不得对需方设备造成损坏，由此造成的后果由供货方负责；

6.4供货方需提供完善的技术培训资料，份数应满足需方培训要求；

6.5由供货方免费技术培训（要求不少于一次的现场培训），用户方组织培训人员、场地配合等方面，地点及时间双方协商确定。

7、验收标准

提供出厂合格检测报告，并由用户安排相关人员联合验收，原则上设备安装调试后无故障运行5日以上视为验收合格。

8、技术文件及资料

设备投运验收时提供包含但不限于以下技术文件：

8.1产品说明书（1份/台）；

8.2设备电路图（1份/台）；

8.3操作规程（1份/台）；

8.4合格证（1份/台）。

9、交货日期及交货地点

交货日期:按辽河油田公司具体使用单位的使用计划执行。

交货地点:按辽河油田公司具体使用单位指定地点。

二、产品概述

该抽油机节能拖动装置（稀土永磁）采用全数字控制器的软硬件组成及设计方案，系统采用先进的核心控制电路，以智能功率模块构成主电路，具有通用紧凑的系统结构。在性能上有了进一步的增强，不仅具有更强的实时运算能力，并且集成了丰富的电机控制外围电路，特别适用于对控制器体积、性能要求较高的应用。系统将实时采集电网、电机及机械设备的特征参数进行智能化的分析控制，使得抽油机的运行平稳顺畅，安全节能。该产品应在通过辽河油田节能监测中心检验测试后的综合节电率不小于15%。

稀土永磁同步电机要具备转矩特性优异、扭矩大、过载能力强、可以低速大扭矩运行、低电流启动的特点，以满足现场应用需求。

稀土永磁半直驱同步电机其主要功能是替代传统的皮带传动结构，在抽油机减速箱大皮带轮位置安装该产品，与减速箱输入轴直联驱动抽油机运行并可在允许范围内任意调节冲次，从而达到节能目的。

三、参考规格型号

具体参考规格如下：

| 序号 | 名称 | 参考规格型号 | 功率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抽油机节能拖动装置 （稀土永磁） | XDJK-22/380 | 22KW | 稀土永磁同步电机 |
| 2 |  | XDJK-30/380 | 30KW |  |
| 3 |  | XDJK-37/380 | 37KW |  |
| 4 |  | XDJK-45/380 | 45KW |  |
| 5 |  | XDJK-55/380 | 55KW |  |
| 6 |  | XDJK-75/380 | 75KW |  |
| 7 |  | TYG250M-8-37 380V | 37KW |  |
| 8 |  | TYG280S-8-37 380V | 37KW |  |
| 9 |  | TYG280S-8-45 380V | 45KW |  |
| 10 |  | TYG280M-8-45 380V | 45KW |  |
| 11 |  | SD-CYJ-22KW-380V | 22KW | 稀土永磁半直驱同步电机 |
| 12 |  | SD-CYJ-22KW-660V | 22KW |  |
| 13 |  | SD-CYJ-30KW-380V | 30KW |  |
| 14 |  | SD-CYJ-30KW-660V | 30KW |  |
| 15 |  | SD-CYJ-37KW-380V | 37KW |  |
| 16 |  | SD-CYJ-37KW-660V | 37KW |  |
| 17 |  | SD-CYJ-45KW-380V | 45KW |  |
| 18 |  | SD-CYJ-45KW-660V | 45KW |  |
| 19 |  | SD-CYJ-55KW-380V | 55KW |  |
| 20 |  | SD-CYJ-55KW-660V | 55KW |  |
| 21 |  | SD-CYJ-75KW-380V | 75KW |  |
| 22 |  | SD-CYJ-75KW-660V | 75KW |  |

四、主要执行的标准及规范

本技术规格书所列所有标准版本均为最新有效版本，有且不限于以下参考标准及规范。当标准版本升级时，供货商要及时进行同步升级。

GB/T 191-2008 包装储运图示标志（ISO 780-1997，MOD)

GB 755-2008 旋转电机。定额和性能（IEC 60034-1-2004，IDT)

GB/T 997-2008 旋转电机结构型式、安装型式及接线盒位置的分类（IM代码）

GB/T 22669-2008 三相永磁同步电动机实验方法

GB/T 4772.1-1999 旋转电机尺寸和输出功率等级  第1部分；机座号56—400 和凸缘号551080（IEC-72-1-1991，IDT）

GB/T 4942.1-2006 旋转电机整体结构的防护等级（IP代码）分级 （IEC 60034-5-2000，IDT）

GB 10068-2008 轴中心高为56mm及以上电机的机械振动。 振动的测量、评定及限值（IEC 60034-14-2007，IDT）

GB/T 10069.1-2006 旋转电机噪声测定方法及限值。第1部分；旋转电机噪声测定方法

GB/T 12665.1-2008 电机在一般环境条件下使用的湿热试验要求

GB30253-2013 永磁同步电动机能效限定值及能效等级

GB/T10233-2016  低压成套开关设备和控制设备基本实验方法

GB/T50150-2016 电气装置安装工程电气设备交接试验标准

GB/T14048.1 低压开关设备和控制设备总则

GB/T14048.2 低压开关设备和控制设备低压断路器

GB/T14048.4-6 低压开关设备和控制设备

机电式接触器和电动机起动器；控制电路电气和开关元件机电式控制电路电器；接触器和电机起动器 第2部分：交流半导体电动机控制器和起动器。

GB7251.12 低压成套开关设备和控制设备 第2部分：成套电力开关和控制设备

DL/T725-2013 《电力用电流互感器使用技术规范》

GB 4208-2008 《外壳防护等级（IP代码）》

GB/T13384-2008 《机电产品包装通用技术条件》

GB/T2423.17-2008 《电工电子产品环境试验规程》第2部分 试验方法试验Ka：盐雾

GB/T2423.4-2008 《电工电子产品环境试验规程》第2部分 试验方法试验Db 交变湿热（12h+12h循环）

GB12325-2008 《电能质量 供电电压允许偏差》

GB14048.1-2008 《低压开关设备和控制设备 第1部分 总则》

GB14048.2-2008 《低压开关设备和控制设备 第2部分 低压断路器》

GB14048.5-2008 《低压开关设备和控制设备 第5-1部分 控制电路电气开关件机电式控制电路电器》

GB13539.4-2005 《低压熔断器 第4部分：半导体设备保护用熔断体的补充说明》

SY/T 5226-2014 抽油机节能拖动装置

五、环境条件

1、环境温度-35~50℃；

2、海拔高度≤2000m；

3、相对湿度: 5%~85%；

4、运行地点无导电爆炸尘埃，无腐蚀金属或破坏绝缘的气体和蒸气；

5、安装地点所允许的振动条件：

振动频率≤100Hz，振动加速度≤5m/s2；

6、安装场所：室外；

7、防护等级：控制系统不小于IP54，电动机不小于IP55；

8、电源条件:输入电源为交流三相，50Hz, 380（660）±10%V。

六、技术参数和性能要求

1、主要技术参数指标

| 主要技术参数指标 |  |
| --- | --- |
| 项目 | 规格 |
| 电机适配功率 | 22KW～75KW 稀土永磁同步电机/稀土永磁半直驱同步电机 |
| 额定电压、频率 | 三相，AC380V/660V； 50Hz/60Hz |
| 电压变动容许值 | 电压：±15%，电压失衡率<3% |
| 频率波动 | ±10% |
| 输出电压 | 三相，0-380V/0～660V |
| 输出频率 | 0Hz～300Hz |
| 过载能力 | 200%额定转矩 |
| 调制方式 | SVPWM |
| 控制方式 | V/F控制，开环矢量控制（SVC） |
| 最小输出频率 | 额定频率的1/32 |
| 运行命令给定 | 外部端子、串行口、面板给定 |
| 频率给定 | 数字量IO输入、DC(0～10V, 4～20mA) |
| 速度控制精度 | ±0.5% |
| 起动转矩 | 100%额定转矩起动 |
| 最大转矩 | 运行速度在20%～80%额定频率时，可在60s内承受200%的过载 |
| 加减速时间 | 加减速时间可单独设定 |
| 加减速调整 | S曲线发生器 |
| 直流制动方式 | 连接制动电阻器 |
| 参数自学习 | PMSM的电阻、电感以及控制器参数自适应 |
| 过流保护 | 输出电流大于设定的最大电流时停止 |
| 过压保护 | 直流母线电压大于800V以上停止 |
| 欠压保护 | 直流母线电压小于300V以下停止 |
| 失速保护 | 实际估计速度大于额定速度150%时停止 |
| 稳速保护 | 设定速度和实际速度差的绝对值大于额定频率时 |
| 综合节电率 | ≥15% |

2、主要功能

抽油机节能拖动装置（稀土永磁）主要要求且不限于以下功能：

- 要求采用防退磁、老化设计技术，电机正常运转时间不少于10年；

- 要求调速范围（0~1000转/分）；

- 要求永磁同步电动机的起动力矩和过载能力要求最大起动力矩与额定力矩之比大于2.5倍；

- 要求电压变化在±20%，保证功率因数不低于85%以上。标准电压下功率因数不低于95%；

- 要求永磁电机转子体采取技术措施，避免运行过程中由于气隙等原因产生发热问题，工作过程中温升≤40℃；

- 要求具有软启动功能，使启动电流小于额定电流的1.5倍，可设定加、减速时间，对电机及电网无冲击；

- 要求控制装置接线系统适用于TN-S接线系统；

- 要求具有自动相序识别和调整功能；

- 要求装置具备自学习功能，施工现场无需脱开电机与负载的连接即可完成电机参数的精确设定；

- 要求装配远程测控系统,实时检测油井用电动态,并可远程起停。

- 要求控制系统具备防盗功能；

- 要求具有超速、IGBT短路保护、IGBT驱动信号保护、过载、过压、欠压、过热、缺相保护等功能；

- 要求可支持CAN、RS485、RS232等多种通信接口的接入，可实现与上位机通讯，实现多台设备集中控制运行，可进行在线监测。

七、主要配置及供货范围

抽油机节能拖动装置（稀土永磁）配置

| 项目名称 | 分项名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 抽油机节能拖动装置 （稀土永磁） 电动机部分 | 稀土永磁同步电机/稀土永磁半直驱同步电机 | 国内主流品牌 |  | 1台 |  |
| 抽油机节能拖动装置 （稀土永磁） 控制柜部分 | 柜体 | 敷铝锌板 | 厚度≥1.5mm | 1套 |  |
|  | 变频器 | 国内主流品牌 |  | 1台 |  |
|  | 低压电器 | 国内主流品牌 |  | 1项 |  |
|  | 其它 | 国内主流品牌 |  | 1项 |  |