2020年辽河油田超声流量计集中采购技术要求

2020年辽河油田超声流量计集中采购

技术要求

1、范围

适用于辽河油田各采油厂的外输天然气交接计量。

2、性能参数

表1 主要性能参数

| 准确度等级 | 1.0级、1.5级 |
| --- | --- |
| 公称通径 | 25 ～ 200（mm） |
| 量程比 | 不低于1:30 |
| 测量介质 | 气体 |
| 输出信号 | 标况流量脉冲信号、标况流量4～20mA电流 |
| 通信接口 | RS485（标准MODBUS485） |
| 防护等级 | 不低于IP65 |
| 补偿 | 压力、温度补偿 |
| 防爆等级 | ExdⅡBT4 Gb |
| 供电电源 | DC 24V（600mA），DC 12V（1A） |
| 公称压力 | 1.6MPa 、2.5MPa、10MPa |

3、工作条件

环境温度一般为（-40℃～60℃）；湿度一般 ≤95%RH；大气压力一般为（96～106）kPa。

4、外观要求

流量计应有良好的表面处理，不得有毛刺、划痕、裂纹、锈蚀、霉斑和涂层剥落现象。密封面应平整，不得有损伤。

流量计表体的连接部分的焊接应符合焊接规范要求。

接插件必须牢固可靠，不得因振动而松动或脱落。

显示的数字应醒目、整齐，表示功能的文宇符号和标志应完整、清晰、端正。

流量计各项标识正确，读数装置上的防护玻璃应有良好的透明度，没有使读数畸变等妨碍读数的缺陷。

5、标志

超声流量计表体的明显部位应标有流体的永久性流向标志，流量计壳体必须提供永久性防腐蚀的不锈钢铭牌。该铭牌的固定方式不应采用粘贴的方式。根据产品类型，铭牌根据超声流量计具体类型，应包括以下相关方面的内容：

- 制造商名称及其商标；

- 产品名称及型号；

- 出厂编号和制造年月；

- 耐压等级；

- 工作压力和工作温度范围；

- 流量范围；

- 分界流量；

- 准确度等级；

- 防爆标志；

- 防护等级标志（IP代码）；

- 仪表位号（由业主提供）；

- 介质流向（如需要）；

- 公称通径；

- 重量（如需要）；

6、包装

流量计包装应符合GB/T15464中的规定。

包装箱应包含：产品安装使用说明书（说明书符合GB9969.1规定）、产品合格证、装箱单；

散装件以及备用件应全部装入箱中，设备零件和备件应有识别标记。

7、到货验收

应符合辽河油田货物到货验收有关规定，包装完好、外观完好、无锈迹，标识应清晰可见、应包含招标明细表内的数据参数，包括：生产日期、出厂编号、计量精度、口径、压力、流量范围、防爆标识、说明书、出厂合格证书等。

8、到货时间、地点

通知后应按照实际用户需求时间送达。到货地点，接到通知后应按照用户要求送达指定地点。

9、质保期

产品自验收合格之日起一年。出卖人应负责对设备质保期内的调试、维修、和退换承担责任。