附件3

#### 货物需求一览表

| 序号 | 计划流水号 | 物料描述 | 技术要求 | 计量单位 | 数量 | 单价上限（元） | 采购金额（元） | 收货地址及联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1004307570 | 负荷传感器 S913K | （1）精度：±0.5％F.S；（2）载荷量程：0～150KN；（3）过载负荷：200%FS；（4）工作电源：16～26VDC；（5）信号输出：4～20mA；（6）安装方式：按照标准规格尺寸，数字化抽油机悬绳器腔体内固定安装；（7）工作温度：-40℃～80℃（8）；湿度：20%～90%RH；（9）振动影响：输出变化小于0.1%FS（10Hz～1KHz的机械振动）；（10）寿命：20%～80%量程内2000万次；（11）工作环境：野外；（12）采样频率：≤50ms；（13）稳定性：±0.5％F.S/年；（14）U型结构；（15）安装方式：插入 | 台 | 30 | 490.00 | 14700.00 | 油坊庄作业区二区 |
| 2 | 1004310499 | 负荷传感器 S913K |  | 台 | 120 | 490.00 | 58800.00 | 吴起作业区前指料库 |
| 3 | 1004311968 | 负荷传感器 S913K |  | 台 | 120 | 490.00 | 58800.00 | 采油三厂五里湾第一作业区料库 |
| 4 | 1004347997 | 负荷传感器 S913K |  | 台 | 2 | 490.00 | 980.00 | 无人值守站建设-陕西定边县油房庄第二采油作业区 |
| 5 | 1004348018 | 负荷传感器 S913K |  | 台 | 3 | 490.00 | 1470.00 | 无人值守站建设-陕西定边县胡尖山采油作业区 |
| 6 | 1004407900 | 负荷传感器 S913K |  | 台 | 100 | 490.00 | 49000.00 | 油坊庄作业区二区 |
| 7 | 1004417200 | 负荷传感器 S913K |  | 台 | 50 | 490.00 | 24500.00 | 采油三厂大水坑作业区 |
| 8 | 1004438413 | 负荷传感器 S913K |  | 台 | 100 | 490.00 | 49000.00 | 第三采油厂五里湾第一作业区料库 |
| 9 | 1004438494 | 负荷传感器 S913K |  | 台 | 60 | 490.00 | 29400.00 | 第三采油厂新寨作业区料库 |
| 10 | 1004438500 | 负荷传感器 S913K |  | 台 | 120 | 490.00 | 58800.00 | 第三采油厂吴起作业区料库 |
| 11 | 1004438118 | 负荷传感器 S913K |  | 台 | 30 | 490.00 | 14700.00 | 第三采油厂桐寨作业区料库 |
| 12 | 1004449341 | 负荷传感器 S913K |  | 台 | 50 | 490.00 | 24500.00 | 采油三厂产建项目组新寨库(数字化建设工程) |
| 13 | 1004466033 | 控制系统配件 载荷传感器 防冻电缆及接头 S910CQ-FJ | （1）鸡心环、卡子，保安环；（2）2×0.5防冻耐磨电缆5米；（3）配套有线载荷传感器专用电气防错插头及不锈钢紧固螺母（4）尺寸不大于:5m（5）安装方式：螺纹连接 | 件 | 100 | 175.00 | 17500.00 | 油房庄作业区二区 |
| 14 | 1004484177 | 控制系统配件 载荷传感器 防冻电缆及接头 S910CQ-FJ |  | 件 | 100 | 175.00 | 17500.00 | 第三采油厂虎狼峁作业区料库 |
| 15 | 1004484235 | 控制系统配件 载荷传感器 防冻电缆及接头 S910CQ-FJ |  | 件 | 200 | 175.00 | 35000.00 | 第三采油厂吴起作业区料库 |
| 16 | 1004484272 | 控制系统配件 载荷传感器 防冻电缆及接头 S910CQ-FJ |  | 件 | 200 | 175.00 | 35000.00 | 第三采油厂郝坨梁作业区料库 |
| 17 | 1004484310 | 控制系统配件 载荷传感器 防冻电缆及接头 S910CQ-FJ |  | 件 | 100 | 175.00 | 17500.00 | 第三采油厂新寨作业区料库 |
| 18 | 1004264306 | 控制系统配件 RTU系统 AI卡件 HC101 北京安控 | （1）通道数：8路AI输入；（2）光电耦合隔离：2500Vrms；（3）输入信号：4～20mA；（4）模块供电：5VDC@85mA；（5）A/D分辨率：16位；（6）精度：±0.1%FS（25℃），±0.3%FS（全温度范围）；（7）数据更新时间：100ms；（8）响应时间：10ms；（9）瞬变保护：600W；（10）工作温度：-40℃～+70℃；（11）存储温度：-50℃～+80℃；（12）工作湿度：5～95%RH，无结露；（13）抗干扰设计：通过CE认证，达到EMC电磁兼容3级标准（14）尺寸不大于:长*宽*厚=118mm*43mm*92mm （15）安装方式：插拔 | 件 | 10 | 2010.00 | 20100.00 | 胡尖山作业区无人值守站建设 |
| 19 | 1004264397 | 控制系统配件 RTU系统 AI卡件 HC101 北京安控 |  | 件 | 2 | 2010.00 | 4020.00 | 虎狼峁作业区无人值守站建设 |
| 20 | 1004287125 | 控制系统配件 RTU系统 AI卡件 HC101 北京安控 |  | 件 | 4 | 2010.00 | 8040.00 | 油房庄第一采油作业区 |
| 21 | 1004371905 | 控制系统配件 RTU系统 AI卡件 HC101 北京安控 |  | 件 | 100 | 2010.00 | 201000.00 | 盘古梁作业区 |
| 22 | 1004371992 | 控制系统配件 RTU系统 AI卡件 HC101 北京安控 |  | 件 | 29 | 2010.00 | 58290.00 | 五里湾第二采油作业区 |
| 23 | 1004372070 | 控制系统配件 RTU系统 AI卡件 HC101 北京安控 |  | 件 | 4 | 2010.00 | 8040.00 | 陕西定边县砖井镇油房庄第一采油作业区 |
| 24 | 1004417506 | 控制系统配件 RTU系统 AI卡件 HC101 北京安控 |  | 件 | 5 | 2010.00 | 10050.00 | 采油三厂大水坑作业区 |
| 25 | 1004484176 | 控制系统配件 RTU系统 AI卡件 HC101 北京安控 |  | 件 | 10 | 2010.00 | 20100.00 | 第三采油厂虎狼峁作业区料库 |
| 26 | 1004484271 | 控制系统配件 RTU系统 AI卡件 HC101 北京安控 |  | 件 | 8 | 2010.00 | 16080.00 | 第三采油厂郝坨梁作业区料库 |
| 27 | 1004470964 | 控制系统配件 ECHO监控与数据采集系统 角位移传感器 S907 | ⑴角位移量程：-45～45°；⑵工作电压：18~26VDC；⑶输出信号：4～20mA；⑷精度：±0.5％F.S；⑸工作温度：-40℃～70℃；⑹工作环境：野外；⑺采样频率：≤50ms；⑻稳定性：±0.5％F.S /年。（8）尺寸不大于:132mm*68mm（9）安装方式：螺纹连接 | 件 | 50 | 175.00 | 8750.00 | 油房庄第一采油作业区 联系人 |
| 28 | 1004484307 | 控制系统配件 ECHO监控与数据采集系统 角位移传感器 S907 |  | 件 | 100 | 175.00 | 17500.00 | 第三采油厂五里湾第一作业区料库 |
| 29 | 1004310501 | 控制系统配件 PLC控制柜 CPU模块底座 HC825-C | （1）1组专用CAN总线连接线，用于CPU与/I/O模块之间通讯；（2）2个Ethernet口，2个串口；（3）1组通讯拨码开关，1组专用防插错插头；(4）与CPU模块配套使用；（5）工作温度：-40℃～+70℃；（6）存储温度：-50℃～+80℃；（7）工作湿度：5～95%RH，无结露； （8）外形尺寸：164（长）*60（宽）*22（厚）；（9）尺寸不大于:长*宽*厚=164mm*60mm*22mm （10）安装方式：导轨 | 件 | 3 | 310.00 | 930.00 | 吴起作业区前指料库 |
| 30 | 1004417503 | 控制系统配件 PLC控制柜 CPU模块底座 HC825-C |  | 件 | 2 | 310.00 | 620.00 | 采油三厂大水坑作业区 |
| 31 | 1004438421 | 控制系统配件 PLC控制柜 CPU模块底座 HC825-C |  | 件 | 10 | 310.00 | 3100.00 | 第三采油厂新寨作业区料库 |
| 32 | 1004484266 | 控制系统配件 PLC控制柜 CPU模块底座 HC825-C |  | 件 | 5 | 310.00 | 1550.00 | 第三采油厂郝坨梁作业区料库 |
| 33 | 1004310500 | 控制系统配件 PLC控制柜 CPU模块 HC521-C | （1）模块供电 5VDC@245mA；（2）功耗 1.3W；（3）处理器:采用32位处理器，主频400MHz；（4）时钟精度：±5秒/月；（5）内存容量:32M SDRAM；（6）数据存储容量:256M NAND FLASH（7）通讯接口:2 Ethernet,10/100M，RJ45接口;1RS232，DB9-M; 1RS232/RS485，DB9-M接口；（8）通信协议：支持Modbus RTU/ASCII/TCP、DNP3等通信协议，支持CAN协议；（9）I/O容量：AI：256路; AO：128路；DI：512路;DO：512路；PI：128路;RTD:64路 ； （10）I/O模块扩展：最多48个；（11）A/D分辨率：16位、精度0.1%FS 。（12）编程语言： 符合IEC61131-3标准，支持LD,ST,FBD,IL,SFC五种编程语言； （13）工作温度：-40℃～+70℃；（14）存储温度：-50℃～+80℃；（15）工作湿度：5～95%RH，无结露；（16）尺寸不大于:长*宽*厚=118mm*43mm*92mm（17）安装方式：热插拔 | 件 | 3 | 4450.00 | 13350.00 | 吴起作业区前指料库 |
| 34 | 1004417502 | 控制系统配件 PLC控制柜 CPU模块 HC521-C |  | 件 | 2 | 4450.00 | 8900.00 | 采油三厂大水坑作业区 |
| 35 | 1004438420 | 控制系统配件 PLC控制柜 CPU模块 HC521-C |  | 件 | 10 | 4450.00 | 44500.00 | 第三采油厂新寨作业区料库 |
| 36 | 1004484234 | 控制系统配件 PLC控制柜 CPU模块 HC521-C |  | 件 | 10 | 4450.00 | 44500.00 | 第三采油厂吴起作业区料库 |
| 37 | 1004484265 | 控制系统配件 PLC控制柜 CPU模块 HC521-C |  | 件 | 5 | 4450.00 | 22250.00 | 第三采油厂郝坨梁作业区料库 |
| 38 | 1004438498 | 控制系统配件 PLC控制柜 网关模块 S101 | （1）模块供电:24VDC；（2）功耗: 1W；（3）通讯接口: 2 Ethernet,10/100M，RJ45接口,支持不同网段;（4）通信协议：支持Modbus RTU/ASCII/TCP、DNP3等通信协议， （5）支持Web访问；（6）工作温度：-40℃～+70℃；（7）存储温度：-50℃～+80℃； （8）工作湿度：5～95%RH，无结露；（9尺寸不大于:长*宽*厚=125（长）*58（宽）*24（厚）； （10）安装方式：螺钉安装） | 件 | 3 | 1620.00 | 4860.00 | 第三采油厂新寨作业区料库 |
| 39 | 1004287018 | 负荷传感器 S907CQ 有线角位移传感器 | ⑴角位移量程：-45～45°；⑵工作电压：18~26VDC；⑶输出信号：4～20mA；⑷精度：±0.5％F.S；⑸工作温度：-40℃～70℃；⑹工作环境：野外；⑺采样频率：≤50ms；⑻稳定性：±0.5％F.S /年。（8）尺寸不大于:132mm*68mm（9）安装方式：螺纹连接 | 台 | 80 | 169.00 | 13520.00 | 油房庄第一采油作业区 |
| 40 | 1004310498 | 负荷传感器 S907CQ 有线角位移传感器 |  | 台 | 100 | 169.00 | 16900.00 | 吴起作业区前指料库 |
| 41 | 1004311388 | 负荷传感器 S907CQ 有线角位移传感器 |  | 台 | 60 | 169.00 | 10140.00 | 采油三厂郝坨梁采油作业区料库 |
| 42 | 1004417199 | 负荷传感器 S907CQ 有线角位移传感器 |  | 台 | 50 | 169.00 | 8450.00 | 采油三厂大水坑作业区 |
| 43 | 1004417377 | 负荷传感器 S907CQ 有线角位移传感器 |  | 台 | 100 | 169.00 | 16900.00 | 宁夏盐池县大水坑镇红井子作业区料库 |
| 44 | 1004438492 | 负荷传感器 S907CQ 有线角位移传感器 |  | 台 | 60 | 169.00 | 10140.00 | 第三采油厂新寨作业区料库 |
| 45 | 1004449342 | 负荷传感器 S907CQ 有线角位移传感器 |  | 台 | 25 | 169.00 | 4225.00 | 采油三厂产建项目组新寨库 |
| 46 | 1004485250 | 控制系统配件 SCADA硬件系统 模块 HC805R | （1）工作温度-40~70℃ ；（2）工作湿度：5~90%RH相对湿度不凝结；（3）存储温度：-50~80℃ ；（4）存储湿度：5~95%RH相对湿度不凝结（5）尺寸不大于:长*宽*厚=164mm*60mm*22mm (6)安装方式：导轨 (7)2路网口 2路RS232 直流24V电源输入 （8）CPU模块专用底座 （9）轨道式安装 | 件 | 8 | 280.00 | 2240.00 | 第三采油厂郝坨梁作业区料库 |
| 47 | 1004264305 | 控制系统配件 PLC自动化控制系统 通讯模块底座 HC803 | 1）工作温度-40~70℃ ；（2）工作湿度：5~90%RH相对湿度不凝结；（3）存储温度：-50~80℃ ；（4）存储湿度：5~95%RH相对湿度不凝结（6）尺寸不大于:长*宽*厚=164mm*60mm*22mm （7）安装方式：导轨 （8）两路RS485接口 一路RS232接口 （9)扩展通讯模块专用底座 | 件 | 3 | 345.00 | 1035.00 | 胡尖山作业区无人值守站建设 |
| 48 | 1004264396 | 控制系统配件 PLC自动化控制系统 通讯模块底座 HC803 |  | 件 | 3 | 345.00 | 1035.00 | 虎狼峁作业区无人值守站建设 |
| 49 | 1004287124 | 控制系统配件 PLC自动化控制系统 通讯模块底座 HC803 |  | 件 | 10 | 345.00 | 3450.00 | 油房庄第一采油作业区 |
| 50 | 1004310503 | 控制系统配件 PLC自动化控制系统 通讯模块底座 HC803 |  | 件 | 2 | 345.00 | 690.00 | 吴起作业区前指料库 |
| 51 | 1004371904 | 控制系统配件 PLC自动化控制系统 通讯模块底座 HC803 |  | 件 | 70 | 345.00 | 24150.00 | 盘古梁作业区 |
| 52 | 1004371991 | 控制系统配件 PLC自动化控制系统 通讯模块底座 HC803 |  | 件 | 22 | 345.00 | 7590.00 | 五里湾第二采油作业区 |
| 53 | 1004372069 | 控制系统配件 PLC自动化控制系统 通讯模块底座 HC803 |  | 件 | 4 | 345.00 | 1380.00 | 定边县砖井镇油房庄第一采油作业区 |
| 54 | 1004417505 | 控制系统配件 PLC自动化控制系统 通讯模块底座 HC803 |  | 件 | 4 | 345.00 | 1380.00 | 采油三厂大水坑作业区 |
| 55 | 1004484169 | 控制系统配件 PLC自动化控制系统 通讯模块底座 HC803 |  | 件 | 5 | 345.00 | 1725.00 | 第三采油厂虎狼峁作业区料库 |
| 56 | 1004484259 | 控制系统配件 PLC自动化控制系统 通讯模块底座 HC803 |  | 件 | 8 | 345.00 | 2760.00 | 第三采油厂郝坨梁作业区料库 |
| 57 | 1004264403 | 控制系统配件 PLC自动化控制系统 电源底座 HC802 | （1）工作温度-40~70℃ ；（2）工作湿度：5~90%RH相对湿度不凝结；（3）存储温度：-50~80℃ ；（4）存储湿度：5~95%RH相对湿度不凝结（5）尺寸不大于:长*宽*厚=164mm*60mm*22mm (6)安装方式：导轨 (7)6路DC24 V输出端子 （8)PLC电源模块专用底座 | 件 | 2 | 261.00 | 522.00 | 虎狼峁作业区无人值守站建设 |
| 58 | 1004310502 | 控制系统配件 PLC自动化控制系统 电源底座 HC802 |  | 件 | 7 | 261.00 | 1827.00 | 吴起作业区前指料库 |
| 59 | 1004371912 | 控制系统配件 PLC自动化控制系统 电源底座 HC802 |  | 件 | 35 | 261.00 | 9135.00 | 7-盘古梁作业区 |
| 60 | 1004371998 | 控制系统配件 PLC自动化控制系统 电源底座 HC802 |  | 件 | 12 | 261.00 | 3132.00 | 五里湾第二采油作业区 |
| 61 | 1004372076 | 控制系统配件 PLC自动化控制系统 电源底座 HC802 |  | 件 | 4 | 261.00 | 1044.00 | 陕西定边县砖井镇油房庄第一采油作业区 |
| 62 | 1004438419 | 控制系统配件 PLC自动化控制系统 电源底座 HC802 |  | 件 | 2 | 261.00 | 522.00 | 第三采油厂新寨作业区料库 |
| 63 | 1004484168 | 控制系统配件 PLC自动化控制系统 电源底座 HC802 |  | 件 | 2 | 261.00 | 522.00 | 第三采油厂虎狼峁作业区料库 |
| 64 | 1004484258 | 控制系统配件 PLC自动化控制系统 电源底座 HC802 |  | 件 | 8 | 261.00 | 2088.00 | 第三采油厂郝坨梁作业区料库 |
| 65 | 1004264310 | 控制系统配件 PLC自动化控制系统 I/O底座 HC801 | （1）工作温度-40~70℃ ；（2）工作湿度：5~90%RH相对湿度不凝结；（3）存储温度：-50~80℃ ；（4）存储湿度：5~95%RH相对湿度不凝结（5）尺寸不大于:长*宽*厚=164mm*60mm*22mm (6)安装方式：导轨 (7)支持8路信号量接入 （8） I/0模块专用底座 | 件 | 28 | 270.00 | 7560.00 | 胡尖山作业区 |
| 66 | 1004264404 | 控制系统配件 PLC自动化控制系统 I/O底座 HC801 |  | 件 | 14 | 270.00 | 3780.00 | 虎狼峁作业区 |
| 67 | 1004287158 | 控制系统配件 PLC自动化控制系统 I/O底座 HC801 |  | 件 | 12 | 270.00 | 3240.00 | 油房庄第一采油作业区 |
| 68 | 1004371913 | 控制系统配件 PLC自动化控制系统 I/O底座 HC801 |  | 件 | 35 | 270.00 | 9450.00 | 盘古梁作业区 |
| 69 | 1004371999 | 控制系统配件 PLC自动化控制系统 I/O底座 HC801 |  | 件 | 50 | 270.00 | 13500.00 | 五里湾第二采油作业区 |
| 70 | 1004372077 | 控制系统配件 PLC自动化控制系统 I/O底座 HC801 |  | 件 | 28 | 270.00 | 7560.00 | 陕西定边县砖井镇油房庄第一采油作业区 |
| 71 | 1004417504 | 控制系统配件 PLC自动化控制系统 I/O底座 HC801 |  | 件 | 4 | 270.00 | 1080.00 | 采油三厂大水坑作业区 |
| 72 | 1004484167 | 控制系统配件 PLC自动化控制系统 I/O底座 HC801 |  | 件 | 15 | 270.00 | 4050.00 | 第三采油厂虎狼峁作业区料库 |
| 73 | 1004484257 | 控制系统配件 PLC自动化控制系统 I/O底座 HC801 |  | 件 | 8 | 270.00 | 2160.00 | 第三采油厂郝坨梁作业区料库 |
| 74 | 1004264402 | 控制系统配件 PLC自动化控制系统 CPU底座 HC805 | （1）工作温度-40~70℃ ；（2）工作湿度：5~90%RH相对湿度不凝结；（3）存储温度：-50~80℃ ；（4）存储湿度：5~95%RH相对湿度不凝结（5）尺寸不大于:长*宽*厚=164mm*60mm*22mm (6)安装方式：导轨 (7)2路网口 2路RS232 直流24V电源输入 （8）CPU模块专用底座 | 件 | 2 | 280.00 | 560.00 | 虎狼峁作业区 |
| 75 | 1004287159 | 控制系统配件 PLC自动化控制系统 CPU底座 HC805 |  | 件 | 4 | 280.00 | 1120.00 | 油房庄第一采油作业区 |
| 76 | 1004371911 | 控制系统配件 PLC自动化控制系统 CPU底座 HC805 |  | 件 | 35 | 280.00 | 9800.00 | 盘古梁作业区 |
| 77 | 1004371997 | 控制系统配件 PLC自动化控制系统 CPU底座 HC805 |  | 件 | 12 | 280.00 | 3360.00 | 五里湾第二采油作业区 |
| 78 | 1004372075 | 控制系统配件 PLC自动化控制系统 CPU底座 HC805 |  | 件 | 4 | 280.00 | 1120.00 | 陕西定边县砖井镇油房庄第一采油作业区 |
| 79 | 1004484166 | 控制系统配件 PLC自动化控制系统 CPU底座 HC805 |  | 件 | 3 | 280.00 | 840.00 | 第三采油厂虎狼峁作业区料库 |
| 80 | 1004264401 | 控制系统配件 SCADA硬件系统 模块 HC501 | （1）模块供电：5V±2%@245mA；（2）处理器：采用嵌入式32位CPU，主频400MHz；时钟精度：±5秒/月；（3）内存容量：32M SDRAM；（4）数据存储容量：256M NAND FLASH；（5）通讯接口： 2 Ethernet,10/100M，RJ45接口；1RS232，DB9-M接口；（6）1RS232/485，DB9-M接口；（7）I/O模块容量：AI：256路、 AO：128路；（8）DI：512路、 DO：512路；（9）PI：128路、RTD:64路 ；（10）编程语言： 符合IEC61131-3标准，支持LD,ST,FBD,IL,SFC五种编程语言；（11）工作温度：-40℃～+70℃；（12）存储温度：-50℃～+80℃；（13）工作湿度：5～95%RH，无结露；（14）抗干扰设计：通过CE认证，达到EMC电磁兼容3级标准；（15）尺寸不大于:长*宽*厚=118mm*43mm*92mm（16）安装方式：插拔 | 件 | 2 | 4270.00 | 8540.00 | 虎狼峁作业区无人值守站建设 |
| 81 | 1004287127 | 控制系统配件 SCADA硬件系统 模块 HC501 |  | 件 | 3 | 4270.00 | 12810.00 | 油房庄第一采油作业区 |
| 82 | 1004318783 | 控制系统配件 SCADA硬件系统 模块 HC501 |  | 件 | 2 | 4270.00 | 8540.00 | 新寨采油作业区料库 |
| 83 | 1004371910 | 控制系统配件 SCADA硬件系统 模块 HC501 |  | 件 | 35 | 4270.00 | 149450.00 | 盘古梁作业区 |
| 84 | 1004371996 | 控制系统配件 SCADA硬件系统 模块 HC501 |  | 件 | 12 | 4270.00 | 51240.00 | 五里湾第二采油作业区 |
| 85 | 1004372074 | 控制系统配件 SCADA硬件系统 模块 HC501 |  | 件 | 4 | 4270.00 | 17080.00 | 陕西定边县砖井镇油房庄第一采油作业区 |
| 86 | 1004438114 | 控制系统配件 SCADA硬件系统 模块 HC501 |  | 件 | 5 | 4270.00 | 21350.00 | 第三采油厂桐寨作业区料库 |
| 87 | 1004484256 | 控制系统配件 SCADA硬件系统 模块 HC501 |  | 件 | 8 | 4270.00 | 34160.00 | 第三采油厂郝坨梁作业区料库 |
| 88 | 1004264309 | 控制系统配件 SCADA硬件系统 模块 HC133 | （1）通道数：16路DO输出；（2）光电耦合隔离：2500Vrms；（3）信号输出范围：12～24VDC；（4）输出功率：每通道持续200mA，每模块最大输出3.0A；（5）模块供电：5VDC@95mA；（6）数据更新时间：10ms；（7）瞬变保护：600W；（8）工作温度：-40℃～+70℃；（9）存储温度：-50℃～+80℃；（10）工作湿度：5～95%RH，无结露；（11）抗干扰设计：通过CE认证，达到EMC电磁兼容3级标准（12）尺寸不大于:长*宽*厚=118mm*43mm*92mm（13）安装方式：插拔 | 件 | 6 | 1200.00 | 7200.00 | 胡尖山作业区无人值守站建设 |
| 89 | 1004417508 | 控制系统配件 SCADA硬件系统 模块 HC133 |  | 件 | 1 | 1200.00 | 1200.00 | 采油三厂大水坑作业区 |
| 90 | 1004438418 | 控制系统配件 SCADA硬件系统 模块 HC133 |  | 件 | 2 | 1200.00 | 2400.00 | 第三采油厂新寨作业区料库 |
| 91 | 1004484165 | 控制系统配件 SCADA硬件系统 模块 HC133 |  | 件 | 10 | 1200.00 | 12000.00 | 第三采油厂虎狼峁作业区料库 |
| 92 | 1004484255 | 控制系统配件 SCADA硬件系统 模块 HC133 |  | 件 | 8 | 1200.00 | 9600.00 | 第三采油厂郝坨梁作业区料库 |
| 93 | 1004264308 | 控制系统配件 SCADA硬件系统 模块 HC112 | （1）通道数：16路DI输入；（2）光电耦合隔离：2500Vrms；（3）ON电平检测：8～24VDC；（4）OFF电平检测：0～4VDC；（5）模块供电：5VDC@90mA；（6）数据更新时间：10ms；（7）输入频率范围：0～30HZ；（8）瞬变保护：600W；（9）工作温度：-40℃～+70℃；（10）存储温度：-50℃～+80℃；（11）工作湿度：5～95%RH，无结露；（12）抗干扰设计：通过CE认证，达到EMC电磁兼容3级标准（13)尺寸不大于:长*宽*厚=118mm*43mm*92mm(14)安装方式：插拔 | 件 | 6 | 1140.00 | 6840.00 | ZX2019075-胡尖山作业区无人值守站建设 |
| 94 | 1004264399 | 控制系统配件 SCADA硬件系统 模块 HC112 |  | 件 | 2 | 1140.00 | 2280.00 | ZX2019076-虎狼峁作业区无人值守站建设 |
| 95 | 1004348000 | 控制系统配件 SCADA硬件系统 模块 HC112 |  | 件 | 2 | 1140.00 | 2280.00 | ZX2019090-无人值守站建设-陕西定边县油房庄第二采油作业区 |
| 96 | 1004348022 | 控制系统配件 SCADA硬件系统 模块 HC112 |  | 件 | 3 | 1140.00 | 3420.00 | ZX2019090-无人值守站建设-陕西定边县胡尖山采油作业区 |
| 97 | 1004371908 | 控制系统配件 SCADA硬件系统 模块 HC112 |  | 件 | 35 | 1140.00 | 39900.00 | ZX2019097-盘古梁作业区 |
| 98 | 1004371994 | 控制系统配件 SCADA硬件系统 模块 HC112 |  | 件 | 12 | 1140.00 | 13680.00 | ZX2019099-五里湾第二采油作业区 |
| 99 | 1004372072 | 控制系统配件 SCADA硬件系统 模块 HC112 |  | 件 | 4 | 1140.00 | 4560.00 | ZX2019100-陕西定边县砖井镇油房庄第一采油作业区 |
| 100 | 1004417507 | 控制系统配件 SCADA硬件系统 模块 HC112 |  | 件 | 1 | 1140.00 | 1140.00 | 采油三厂大水坑作业区 |
| 101 | 1004438417 | 控制系统配件 SCADA硬件系统 模块 HC112 |  | 件 | 2 | 1140.00 | 2280.00 | 第三采油厂新寨作业区料库 |
| 102 | 1004484164 | 控制系统配件 SCADA硬件系统 模块 HC112 |  | 件 | 10 | 1140.00 | 11400.00 | 第三采油厂虎狼峁作业区料库 |
| 103 | 1004484254 | 控制系统配件 SCADA硬件系统 模块 HC112 |  | 件 | 8 | 1140.00 | 9120.00 | 第三采油厂郝坨梁作业区料库 |
| 104 | 1004264400 | 控制系统配件 SCADA硬件系统 模块 HC201 | （1）模块供电：85～280VAC；（2）输出：24VDC/5A，5VDC/3A；（3）输入/输出隔离：2500Vrms；（4）工作温度：-40℃～+70℃；（5）存储温度：-50℃～+80℃；（6）工作湿度：5～95%RH，无结露；（7）抗干扰设计：通过CE认证，达到EMC电磁兼容3级标准(8)尺寸不大于:长*宽*厚=118mm*43mm*92mm(9)安装方式：插拔 | 件 | 2 | 365.00 | 730.00 | ZX2019076-虎狼峁作业区 |
| 105 | 1004371909 | 控制系统配件 SCADA硬件系统 模块 HC201 |  | 件 | 35 | 365.00 | 12775.00 | ZX2019097-盘古梁作业区- |
| 106 | 1004371995 | 控制系统配件 SCADA硬件系统 模块 HC201 |  | 件 | 12 | 365.00 | 4380.00 | ZX2019099-五里湾第二采油作业区 |
| 107 | 1004372073 | 控制系统配件 SCADA硬件系统 模块 HC201 |  | 件 | 4 | 365.00 | 1460.00 | ZX2019100-陕西定边县砖井镇油房庄第一采油作业区 |
| 108 | 1004417509 | 控制系统配件 SCADA硬件系统 模块 HC201 |  | 件 | 2 | 365.00 | 730.00 | 采油三厂大水坑作业区 |
| 109 | 1004484163 | 控制系统配件 SCADA硬件系统 模块 HC201 |  | 件 | 10 | 365.00 | 3650.00 | 第三采油厂虎狼峁作业区料库 |
| 110 | 1004484253 | 控制系统配件 SCADA硬件系统 模块 HC201 |  | 件 | 8 | 365.00 | 2920.00 | 第三采油厂郝坨梁作业区料库 |
| 111 | 1004348020 | 开关电源模块 PA2401CC-S | （1）输入电压：标称电压220VAC 范围90~264VAC；（2）输入冲击电流：40A/220VAC；（3）输出功率：24W；（4）输出电压：DC24V；（5）输出电流： 0~1A；（6）输出具有过流过载短路保护.；（7）输出过流保护: 1.5A；（8）输出电压调节范围: 22~27V；（9）输出电压稳定度:±1%；（10）输出负载稳定度:±1%；（11）电源效率:>81% 典型值；（12）纹波与噪声：低于50mVp-p；（13）电源初次级间耐压,I/P-O/P:2000VAC/1minute；（14）电源工作环境温度：-40~50℃；（15）储存温度：-50~80℃；（16）相对湿度：10-90%.(17)尺寸不大于:长*宽*厚=109mm*78mm*35mm(18)安装方式：螺栓 | 只 | 11 | 220 | 2420 | ZX2019090-无人值守站建设-陕西定边县胡尖山采油作业区 |
| 112 | 1004347999 | 开关电源模块 PA2401CC-S |  | 只 | 5 | 220 | 1100 | ZX2019090-无人值守站建设-陕西定边县油房庄第二采油作业区 |
| 113 | 1004348021 | 数据采集模块 安控科技 SZ930 | 1）通讯协议 ：ZIGBEE协议或IEEE802.15.4协议；（2）通讯频率 ：ISM 2.4 GHz；（3）外部接口 ：RS232接口；通信模式 ：Modbus RTU封装至API数据段内；（4）工作环境 ：湿度 5%RH～95% 温度 -40℃～+70℃；（5）供电电压 ：24VDC；（6）天线形式：外置（7）尺寸不大于:长*宽*厚=40mm*69mm*26mm（8）安装方式：螺栓 | 块 | 3 | 440 | 1320 | ZX2019090-无人值守站建设-陕西定边县胡尖山采油作业区 |
| 114 | 1004417517 | 通讯模块 HC301 | （1）模块供电：5VDC@240mA；（2）功耗：1.2W；（3）通讯接口：1*RS485+2*RS232/RS485；通信波特率：4800～115200bps；（4）传输方式：全双工、半双工；（5）通讯协议：Modbus RTU/ACSⅡ；（6）协议模块：主、从；（7）工作温度：-40℃～+70℃；（8）存储温度：-50℃～+80℃；（9）工作湿度：5～95%RH，无结露；（10）抗干扰设计：通过CE认证，达到EMC电磁兼容3级标准（11）尺寸不大于:长*宽*厚=118mm*43mm*92mm（12）安装方式：插拔 | 块 | 4 | 3600 | 14400 | 采油三厂大水坑作业区 |
| 115 | 1004372068 | 通讯模块 HC301 |  | 块 | 4 | 3600 | 14400 | ZX2019100-陕西定边县砖井镇油房庄第一采油作业区 |
| 116 | 1004371990 | 通讯模块 HC301 |  | 块 | 22 | 3600 | 79200 | ZX2019099-五里湾第二采油作业区-库小平-15129832039-无人值守站建设 |
| 117 | 1004371903 | 通讯模块 HC301 |  | 块 | 70 | 3600 | 252000 | ZX2019097-盘古梁作业区-贠建宏19991137763-无人值守站建设 |
| 118 | 1004310534 | 通讯模块 HC301 |  | 块 | 2 | 3600 | 7200 | 吴起作业区前指料库 029-86571827 |
| 119 | 1004287123 | 通讯模块 HC301 |  | 块 | 5 | 3600 | 18000 | 油房庄第一采油作业区 联系人:邹小琴18609517929 |
| 120 | 1004264395 | 通讯模块 HC301 |  | 块 | 4 | 3600 | 14400 | ZX2019076-虎狼峁作业区无人值守站建设-冯云15891319195 |
| 121 | 1004264304 | 通讯模块 HC301 |  | 块 | 3 | 3600 | 10800 | ZX2019075-胡尖山作业区无人值守站建设-韦运伯：13429791482 |
| 122 | 1004417518 | 通讯模块 SZ930 | 1）通讯协议 ：ZIGBEE协议或IEEE802.15.4协议；（2）通讯频率 ：ISM 2.4 GHz；（3）外部接口 ：RS232接口；通信模式 ：Modbus RTU封装至API数据段内；（4）工作环境 ：湿度 5%RH～95% 温度 -40℃～+70℃；（5）供电电压 ：24VDC；（6）天线形式：外置（7）尺寸不大于:长*宽*厚=40mm*69mm*26mm（8）安装方式：螺栓 | 块 | 80 | 450 | 36000 | 采油三厂大水坑作业区 |
| 123 | 1004310491 | 通讯模块 SZ930 |  | 块 | 25 | 450 | 11250 | 吴起作业区前指料库 |
| 124 | 1004417520 | 无线网络设备配件 无线通信模块天线 XP2400S-300Z1.5-SMA/M | 频率:2400～2483MHZ;驻波:≤2.0; 增益:3.5dBi ;极化型式:Vertical;最大功率:50W ;输入阻抗:50Ω ；尺寸不大于:3m；安装方式：螺纹连接 | 个 | 50 | 58 | 2900 | 采油三厂大水坑作业区 |
| 125 | 1004407902 | 无线网络设备配件 无线通信模块天线 XP2400S-300Z1.5-SMA/M |  | 个 | 100 | 58 | 5800 | 油坊庄作业区二区 |
| 126 | 1004405172 | 无线网络设备配件 无线通信模块天线 XP2400S-300Z1.5-SMA/M |  | 个 | 50 | 58 | 2900 | 定边县砖井镇油房庄第一采油作业区 |
| 127 | 1004348017 | 无线网络设备配件 无线通信模块天线 XP2400S-300Z1.5-SMA/M |  | 个 | 11 | 58 | 638 | 无人值守站建设-陕西定边县胡尖山采油作业区 |
| 128 | 1004311963 | 电源模块 安控井口RTU电源模块 PA2401CC-S | （1）输入电压：标称电压220VAC 范围90~264VAC；（2）输入冲击电流：40A/220VAC；（3）输出功率：24W；（4）输出电压：DC24V；（5）输出电流： 0~1A；（6）输出具有过流过载短路保护.；（7）输出过流保护: 1.5A；（8）输出电压调节范围: 22~27V；（9）输出电压稳定度:±1%；（10）输出负载稳定度:±1%；（11）电源效率:>81% 典型值；（12）纹波与噪声：低于50mVp-p；（13）电源初次级间耐压,I/P-O/P:2000VAC/1minute；（14）电源工作环境温度：-40~50℃；（15）储存温度：-50~80℃；（16）相对湿度：10-90%.(17)尺寸不大于:长*宽*厚=109mm*78mm*35mm(18)安装方式：螺栓 | 只 | 120 | 210 | 25200 | 采油三厂五里湾第一作业区料库 |
| 129 | 1004310488 | 电源模块 安控井口RTU电源模块 PA2401CC-S |  | 只 | 50 | 210 | 10500 | 吴起作业区前指料库 |
| 130 | 1004417513 | 输出模块 HC121 | （1）通道数：4路A0输出；（2）光电耦合隔离：2500Vrms；（3）输入信号：4～20mA；（4）模块供电：5VDC@90mA；（5）外围电路耗电：24VDC±10%@80mA；（6）A/D分辨率：16位PWM方式；（7）精度：±0.3%FS（25℃），±0.5%FS（全温度范围）；（8）数据更新时间：100ms；（9）输出阻抗：＜1000Ω；（10）瞬变保护：600W；（11）工作温度：-40℃～+70℃；（12）存储温度：-50℃～+80℃；（13）工作湿度：5～95%RH，无结露；（14）抗干扰设计：通过CE认证，达到EMC电磁兼容3级标准（15）尺寸不大于:长*宽*厚=118mm*43mm*92mm（16）安装方式：插拔 | 块 | 2 | 1600 | 3200 | 采油三厂大水坑作业区 |
| 131 | 1004372071 | 输出模块 HC121 |  | 块 | 4 | 1600 | 6400 | 陕西定边县砖井镇油房庄第一采油作业区 |
| 132 | 1004371993 | 输出模块 HC121 |  | 块 | 12 | 1600 | 19200 | 五里湾第二采油作业区无人值守站建设 |
| 133 | 1004371906 | 输出模块 HC121 |  | 块 | 35 | 1600 | 56000 | 盘古梁作业区无人值守站建设 |
| 134 | 1004264398 | 输出模块 HC121 |  | 块 | 2 | 1600 | 3200 | 虎狼峁作业区无人值守站建设 |
| 135 | 1004264307 | 输出模块 HC121 |  | 块 | 6 | 1600 | 9600 | 胡尖山作业区无人值守站建设 |
| 136 | 1004287080 | 无线网络设备配件 无线通信模块天线 GBR-2400-2.5A-RG174(45cm)-SMA | 频率:2400～2483MHZ;驻波:≤2.0; 增益:3.5dBi ;极化型式:Vertical;最大功率:50W ;输入阻抗:50Ω ；尺寸不大于:45cm；安装方式：螺纹 | 个 | 60 | 57 | 3420 | 油房庄第一采油作业区 |

注：本次采购物资不限制品牌（货物需求一览表中的品牌仅作为技术、规格及功能的参考），但供应商所投产品技术参数及实现功能应等同于或优于货物需求一览表中要求，同时满足第五章供货要求。

所有货物均应符合相应国家、行业标准。

不满足技术要求的投标将被否决。

价格包括货物本身价格、13%增值税、运杂费、保险费、相应检验费、伴随产品交运的有关费用、质保期内免费进行售后服务的费用及现场指导安装、调试等货到现场交付使用的所有费用